МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра информационных систем и измерительных технологий.

Г.Г. Раннев

# МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ

ТЕХНИКИ

## Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Измерительная информационная техника»

## Москва

Издательство МГОУ

2003 г.

УДК 5192

ББК 22.171

Р55

Р55    Математические основы информационно-измерительной техники /автор Г.Г. Раннев Учебное пособие. Издание второе, исправленное и переработаннное.     М. Изд-во МГОУ. 2003, –с.: илл.

ISBN				Содержание.

Основы вероятностно-статистических методов в прикладных задачах информационно-измерительной техники и технологии (ИИТ),  математическое описание процессов и сигналов, основы теории случайных процессов в прикладных задачах ИИТ и оценка статистических характеристик стационарных случайных процессов и экспериментальных данных.

В каждом разделе дается решение задач для лучшего усвоения материала.

Электронная версия.

Пособие рекомендовано НМС по специальности  190900 «Информационно-измерительная техника и технологии», профессор, доктор технических наук Малиновский В.Н.

 Издательство МГОУ, 2003

Содержание

стр

### Предисловие								                    		 6

Часть 1. Основы вероятностно-статистических методов, применяемых в прикладных задачах информационно–измерительной техники (ИИТ)	 	 8

1.1. Вероятностный подход к решению задач ИИТ 		 	 8

1.1.1. Задачи статистических исследований в ИИТ			10

1.1.2. Выборки и их классификация 						10

1.1.3. Статистическая устойчивость 			 			12

1.1.4. Выборочные характеристики измеряемых величин и

оценка их качества										13

1.2. Законы распределения случайных величин и проверка

статистических гипотез									32

1.2.1. Эмпирические законы распределения, наиболее часто

встречающиеся в ИИТ, и их числовые характеристики				32

1.2.2. Стандартные аппроксимации функций распределения		37

1.2.3. Характеристическая функция случайных величин		38

1.2.4. Композиция законов распределения 					40	1.2.5. Сущность критериев по проверке статистических

гипотез												42

1.3. Представление экспериментальных данных  аналитически-

ми зависимостями										52

1.3.1. Коррелированность и независимость 					52

1.3.2. Уравнение регрессии, коэффициент корреляции и их

приложение в ИИТ 										53

1.3.3. Метод наименьших квадратов 						54

1.3.4. Основы статистического моделирования и его практическое применение в ИИТ 										58

Часть 2. Математическое описание детерминированных процессов

и сигналов 										65

2.1.1 Математическая модель детерминированных сигналов

и процессов										65

2.1.2 Основные виды аналитического описания  				65

2.1.3 Критерии точности подбора аналитического описания		67

2.2 Описание сигналов интерполяционными полиномами		68

2.2.1 Полиномы  Лагранжа, Ньютона, Бесселя, Стирлинга		70

2.2.2 Формула Тейлора                 						75

2.2.3 Выбор узловых точек и оценка погрешности сигналов

интерполяционными полиномами и их практическое приложение 		77

2.2.4 Описание сигналов аппроксимирующими  полиномами 		80

Часть 3. Основы теории случайных процессов в прикладных

задачах ИИС											83

3.1. Случайные процессы и их характеристики  				83

3.1.1 Определение, типы и законы распределения случайных

процессов (СП)										83

3.1.2 Математическое  ожидание и дисперсия  (СП)			84

3.1.3 Корреляционная функция и её свойства  				86

3.1.4 Нормированная корреляционная функция случайной

функции, интервал  корреляции								87

3.2 Стационарные случайные процессы      					87

3.2.1 Стационарные СП в узком и широком  смыслах 			88

3.2.2 Свойство эргодичности стационарного СП				90

3.2.3 Спектральная плотность стационарного СП и её свойства	91

3.2.4 Примеры практического приложения числовых

характеристик СП  в ИИТ									94

3.3 Оценка статистических характеристик стационарных СП из экспериментальных  данных 									 96

3.3.1 Статистическая проверка гипотез о свойствах реализаций СП	 96

3.3.2 Оценка статистических характеристик математического

ожидания, дисперсии и  корреляционной функции СП				 97

3.3.3 Точность оценок								 99

3.4  Нестандартные случайные процессы					100

3.4.1 Классификация нестационарных СП и их вероятностные

характеристики										100

3.4.2 Оценка статистического математического ожидания,

дисперсии и корреляционной функции нестационарного СП.			101

3.4.3 Точность оценок								102

3.4.4 Заключение									103

Литература	 									104

Приложения										105

| Предисловие | Основой данного пособия является односеместровый курс лекций, читаемый автором в течение ряда лет в Московском Государственном Открытом Университете. Квалификация современного инженера по информационно-измерительной технике в значительной степени определяется уровнем его математических знаний, т.к. “именно измерение связывает науку с математикой, с одной стороны, с торговлей и технической практикой, - с другой” (Бернал). По образному выражению Д. И. Менделеева “Наука начинается там, где начинают измерять, точная наука не мыслима без меры. В природе мера и вес суть главные орудия познания”. “Ни одной точной науки, ни одной прикладной науки, ни одного опыта без измерений! Новые средства измерения знаменуют собой настоящий прогресс” (Б. С. Якоби). Без измерений, дающих информацию о состоянии и свойствах, объектов материального мира, невозможно развитие науки, техники и всего общества в целом. Информация об объектах материального мира, к который относятся данные, полученные опытным путём, о свойствах объектов является результатом экспериментальных исследований с помощью средств измерительной техники на, основе определенных методов и приёмов получения, обработки и передачи измеряемых величин. Появление ЭВМ, а вместе с ними автоматизированных систем научных исследований, проектирования, комплексных испытаний, управление технологическими процессами поставило жесткие требования к прямым, косвенным, совместным и совокупным измерениям, управлению процессом измерений и воздействиям на объект измерений, представлению результатов измерений в заданном виде. Всё это требует адекватного математического описания измеряемых случайных и детерминированных сигналов и процессов, обоснования и разработки алгоритмов измерения, обработки и представления измерительной информации, оценки точности результатов измерений. Перестройка высшей школы предъявляет повышенные требования к математическому образованию и, в частности, к знанию вероятностно-статистических методов ввиду возрастания их научной и практической значимости в информационно - измерительной технике и науке вообще. В предлагаемом курсе лекций изложены вероятностно-статистические методы описания и анализа количественной измерительной информации, получаемой в результате постановки измерительного эксперимента. Он отличается от других учебников и пособий в этой области тем, что является программируемым. В данной форме курс может быть использован для аудиторных занятий студентов с преподавателем, программируемого обучения с помощью ЭВМ и позволяет оказать студенту помощь путём указания разделов, которые требуют более глубокого изучения по имеющейся в большом количестве специальной литературе. Пособие состоит из трех частей. Все приложения (18) находятся в конце части III. |
| --- | --- |

| Часть I | ОСНОВЫ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧАХ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (ИИТ) 1.1. ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ИИТ Применение современной информационно-измерительной техники (ИИТ) невозможно без использования вероятностных методов, позволяющих оценивать характеристики измерительных средств и объектов исследования с учётом различных случайных факторов при определении быстродействия, надёжности, точности и т.д. Внедрение во все отрасли народного хозяйства информационно-измерительной техники, информа-ционно-измерительных и вычислительных систем и комплексов тесно связано с применением теории случайных величин, случайных функций и процессов, теории надежности, методов экспериментального исследования случайных величин и функций, планирования эксперимента, а также методов статистического моделирования. Наибольшее значение при этом приобретают вероятностные методы автоматизированного проектирования ИИТ и методы определения погрешностей и характеристик результатов измерений, получаемых на выходе измерительной цепи. Методы теории вероятностей и математической статистики впервые стали применяться в ИИТ для обработки результатов измерений, при оценке точности аналоговых средств и получили дальнейшее развитие при создании цифровой и гибридной ИИТ, информационно-измерительных и вычислительных систем и комплексов, в связи с организацией структур и вычислительных процессов в измерительном средстве и эксперименте. В настоящее время на теорию вероятностей опираются методы статистического анализа, применяемые в самых разнообразных прикладных исследованиях ИИТ, которые будут рассмотрены в дальнейшем. Известны несколько определений вероятности. Рассмотрим два наиболее часто встречающиеся: классическое и эмпирическое определения вероятности. Вероятностью события А называют отношение благоприятствующих этому событию исходов в общему числу всех равновозможных элементарных исходов, образующих полную группу: Р(А)= m/n где Р(А) - вероятность события А; m - число исходов благоприятствующих событию А; n - число всех возможных элементарных исходов. При классическом подходе производится предварительное вычисление вероятности, т.е. её значение вычисляют до наступления каких-либо событий. Эмпирическое определение вероятности производят после наблюдения множества исходов событий. |  |
| --- | --- | --- |
| 1/10 | 1. В коробке находится 10 шаров с номерами от 1 до 10, наудачу вынимают один шар, вероятность извлечения шара № 5 при этом равна (1/2; 1/5, 1/10; 3/10) ______ |  |
| только с одним исходом | 2. Утверждение, что вероятность извлечения шара под №5 равна 1/10, соответствует классическому подходу. Оно состоит в том, что десять возможных исходов являются взаимно - исключающими, т.е. одиночное извлечение шара может быть связано (с одним исходом/с несколькими исходами). |  |
| а и б | 3. Классическое определение имеет существенные недостатки (а или б; а и б): а) является нестрогим определением; б) неприменимо, если нельзя допустить одинаковую возможность исходов. |  |
| частоте | 4. Эмпирический подход опирается на понятие относительной частоты наблюдаемых исходов и гласит, что вероятность какого-либо исхода равно относительной ________ этого исхода при наблюдении очень большого числа событий. |  |
| эмпирического | 5. Поэтому в противоположность классическому подходу необходимость наблюдения повторяющихся событий и исходов характерна для ____________ подхода к вероятности. |  |
| возрастает | 6. При эмпирическом (частотном) подходе по мере увеличения числа наблюдений и исходов точность основанного на этих наблюдениях значений вероятностей (возрастает/убывает), |  |
| малую отсутствие; 0 1 | 7. Вероятность любого события удовлетворяет двойному неравенству: 0≤P(A)≤1. Следовательно, наименьшее значение Р(А) указывает на _____ вероятность или _______вероятности появления данного исхода и равно (0,1), о полной достоверности свидетельствует вероятность, равная (0,1). |  |
|  | - Задачи статистических исследований в ИИТ Задачами статистических исследований в ИИТ являются: правильный выбор способов сбора и группировки статистической информации, получаемой в результате наблюдений или в результате специально поставленных экспериментов; разработка методов анализа и синтеза измерительного средства или информационной системы, обеспечивающих не только получение и обработку информации, но и управление измерительными процессами и объектами; разработка методов построения моделей и алгоритмов описания измерительной цепи, а также методов определения погрешностей и характеристик погрешности результатов измерений; разработка методов анализа и синтеза средств статистических измерений с использованием современных измерительно-вычислительных комплексов. Таким образом, задачи математической статистики в ИИТ состоят в создании методов сбора, обработки и представления данных статистических исследований |  |
| описания, определения, анализа и синтеза | для (статистического описания или/и определения погрешностей и их характеристик или/и, анализа и синтеза средств статистических измерений). 1.1.2. Выборки и их классификация Выборочной совокупностью или просто выборкой называют совокупность случайно отобранных объектов. Генеральной совокупностью называют совокупность объектов, из которых производится выборка. Объёмом совокупности (генеральной или выборочной) называется число объектов этой совокупности ( N , n ). |  |
| 1000; 100 сплошным отбора анализом повторной; | 1. Если из 1000 резисторов отобрано для обследования 100, то объём генеральной совокупности (N) равен ________, а объём выборки (n) - _________. 2. Сбор данных относительно генеральной совокупности считают _______; относительно выборки - как процесс _________. 3. Описание характеристик генеральной совокупности на основе известных характеристик выборки называют статистическим _______. 4. При составлении выборки после того, как объект отобран и наблюдение произведено, он может быть возвращен либо не возвращен в генеральную совокупность. При этом в первом случае выборку называют _____________, а во втором - |  |
| бесповторной | __________. В обоих случаях выборка должна правильно представлять пропорции генеральной совокупности, т.е. быть |  |
| представительной (репрезентативной) искомой |  | ______________. Точность любых выводов сделанных на основании выборки зависит от того, совпадает ли совокупность, из которой извлечена выборка, с________ совокупностью. |
|  | 5. Для того, чтобы обоснованно применять методы статистического анализа, выборка должна быть извлечена определенным образом. |  |
| простой случайный отбор; | Различают два способа отбора: отбор, не требующий расчленения генеральной совокупности на части –____________________________ и отбор, при котором генеральная совокупность разбивается на |  |
| бесповторный или повторный типический, механический, случайный | части – ________________________. |  |
| простую, случайную, повторную | 6. Для извлечения n объектов из генеральной совокупности объёма N выписывают номера от 1 до N на карточках, которые тщательно перемешивают, и наугад вынимают одну карточку; объект, имеющий одинаковый номер с извлеченной карточкой, подвергают обследованию, затем карточку возвращают в пачку, тщательно перемешивают карточки, и так поступают n раз. В итоге получают ________________ выборку объёма n. |  |
| простой, случайной, бесповторной | Если извлеченные карточки не возвращать в пачку, то выборка будет _____________________________. |  |
| типическим | 7. Намотка катушек индуктивности производится на нескольких станках, отбор производит не из всей совокупности готовых катушек, а из продукции, каждого станка в отдельности. Такой отбор называют ________________. |  |
| механическим | 8. Необходимо отобрать 20% изготовленных станком деталей, для этого отбирают каждую пятую деталь; такой отбор называют ___________________. |  |
| серийным | 9. Изделия изготовляются большой группой станков-автоматов; подвергают сплошному обследованию продукцию только нескольких станков. Такой отбор называют _______________. |  |
| равны | 1.1.3. Статистическая устойчивость Пусть из генеральной совокупности в результате независимых наблюдений над количественным признаком Х извлечена повторная выборка объекта n со значениями признака x1,x2,….xn в качестве оценки генеральной средней принята выборочная средняя x−B=(x1+x2+...+xn)n 1. Известно, что при увеличении объёма выборки n выборочная средняя по вероятности стремится к генеральной средней. Очевидно, если по нескольким выборкам достаточно большого объёма найдены выборочные средние, то они будут приближенно (равны/не равны) между собой. |  |
| не зависит зависит | 2. В приблизительном равенстве статистических измерений и состоит свойство статистической устой-чивости, в данном случае - выборочных средних. 3. Следует помнить, что при равенстве дисперсии двух одинаково распределенных совокупностей бли-зость выборочных средних к генеральным (зависит/не зависит) от отношения объёма выборки к объёму генеральной совокупности. И (зависит/не зависит) от объема выборки. |  |
| меньше более | 4. Если из одной совокупности отобрано 2% объектов, а из другой – 4% объектов, но объём первой выборки оказался большим, чем второй, то первая выборочная средняя будет (меньше/больше) отличать-ся от соответствующей генеральной средней, чем вторая. Следовательно, первая выборочная средняя будет (более/менее) статистически устойчивой, чем вторая. |  |
| Общие замечания | 1.1.4. Выборочные характеристики измеряемых величин и оценка их качества. Поскольку в дальнейшем некоторые методы ста-тистического анализа будут ориентированы на ряд категорий переменных: непрерывные или дискретные; зависимые и независимые, важно отметить различие этих категорий. 1. Дискретной (прерывной) случайной величиной называют величину, которая принимают отдельные, изолированные возможные значения с определенной вероятностью. Число значений может быть конечным и бесконечным. 2. Непрерывной называют случайную величину, которая может принимать все значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка. Число значений бесконечно. |  |
| подсчета измерения | 3. Категория переменных зависит от того, выполняется операция подсчёта или измерения. Дискретные величины получаются при операции ______________, непрерывные - при операции _______. |  |
| дискретными | 4. Если мы определяем число резисторов, могущих выйти из строя, то полученные данные будут _______________. |  |
| непрерывные | 5. Если определяем температуру резисторов, то имеем __________ данные. |  |
|  | 6. Два или более событий разделены во времени и пространстве; если события независимы, то на вероят-ность исхода второго события не влияет исход преды-дущего события. При зависимых событиях на указан-ную вероятность сказывается характер предыдущего исхода. |  |
| нет | 7. При подбрасывании монеты два раза зависит ли вероятность выпадения герба при втором подбра-сывании от того, выпал или не выпал герб при первом подбрасывании? (да, нет). |  |
| независимыми | 8. Очевидно, два подбрасывания монеты пред-ставляют события с (зависимыми/независимыми) исходами. |  |
| P(A)*P(B) | 9. Поэтому, если А и В суть независимые друг от друга исходы двух событий, то вероятность их сов-местного появления равна произведению их вероят-ностей Р(А&В) = ___________. |  |
| (1/2)(1/2)=1/4 | 10. Таким образом, вероятность выпадения герба при двух последовательных подбрасываниях монеты равна ______________. |  |
| Ряды распределения | Статистическое распределение выборки есть перечень вариант и соответствующих им частот или относительных частот. Статистическое распределение можно задать также в виде последовательности интервалов и соответствующих им частот. При этом вариантами называют наблюдаемые значения хi, частотами - числа наблюдений для xi – ni, а относительными частотами ni/n=Wi - их отношение к объёму выборки ni=n. Последовательность вариант xi, записанных в возрастающем порядке, вариационным рядом. |  |
| рядом распределения | 1. Перечень вариант с указанием частоты внутри группы называют ___________________ _. 2. Задано распределение частот выборки объёма n = 20. Вариационный ряд ( xi ) - 2 6 12. Частоты ( ni ) - 3 10 7. |  |
| W1=3/20=0.15 W2=10/20=0.5 | Напишите распределение относительных частот: W1=___________; W2=_______________ |  |
| W3=7/20=0.35 0.15+0.5+0.35=1; 1 | W3=__________. Произведите контроль: ____________________. Сумма относительных частот всегда равна _______. |  |
| таблица распре-деления частоты или относительные | З. Наиболее полной формой представления дис-кретной случайной величины служит ___________, в которой приведены её возможные значения и _________________ или _________________ частоты. |  |
| полигоном | 4. Для наглядности таблица может быть изобра-жена в виде графика, называемого ____________ частот или относительных частот. |  |
| Полигон (х1;n1);(x2;n2)… (xk;nk) | Полигоном частот называют ломаную линию, отрезки которой соединяют точки ( ), ( ) . .( ) |  |
| (x1,W1),(x2,W2),…,(xk,Wk) | Полигоном относительных частот называют, линию, соединяющую точки ( ), ( ) ….( ). |  |
|  | 5. Задана таблица распределения случайной величины. 1. Варианты (xi ) 1,5 3,5 5,5 7,5 2. Относительные частоты (Wi) 0,1 0,2 0,4 0,3 Построить полигон относительных частот ______________________. |  |
| #### Гистограмма частичных интервалов h | 6. В случае непрерывной случайной величины строят гистограмму, для чего интервал, в которой заключены все наблюдаемые значения признака разбивают на несколько ________________________ длиной____________ и находят для каждого частичного |  |
| сумму гистограммой | интервала hi __________________ частот вариант, попавших в i - й интервал. Эту ступенчатую фигуру называют __________ частот. Если основанием прямо- |  |
| плотность | угольников служат частичные интервалы длиною h, а высоты равны отношению Wi /h (_________________ |  |
| относительных частот | ___________________), то такую ступенчатую фигуру называют гистограммой |  |
| относительных | __________________частот. |  |

|  | 7. Задана таблица распределения случайной величины объёма n = 100: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Xi ni/h |  | Частичный интервал длиною h = 5 | Сумма частот интервал частичного интервала ni |  |  | Плотность частоты ni/h |
|  |  | 5 – 10 | 4 |  |  | 0.8 |
|  |  | 10 – 15 | 6 |  |  | 1.2 |
|  |  | 15-20 | 16 |  |  | 3.2 |
|  |  | 20-25 | 36 |  |  | 7.2 |
|  |  | 25-30 | 24 |  |  | 4.8 |
|  |  | 30-35 | 10 |  |  | 2.0 |
|  |  | 35-40 | 4 |  |  | 0.8 |
| 100 — 200 12 | #### С целью получения достоверных статистик следует иметь выборку объёмом ___________, разбивать на частичные интервалы h  ______. |  |  |  |  |  |
| Числовые характеристики Средняя арифметическая генеральную, выборочную, | #### Среднее значение случайной величины - это значение, которое обобщает или представляет весь диапазон выборки или генеральной совокупности. В качестве центра распределения часто используют среднюю различных видов: ______________ _____________ |  |  |  |  |  |
| групповую, общую | _______________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | #### Выборочной средней называется среднее арифметическое значение признака выборочной совокупности и обозначается xB− (читаемся: “х в с черточкой”). #### xB−=(x1+x2+...+xП)n, #### если x1, x2,...xк имеют соответственно частоты n1, n2,… nк , причем n1+n2+…nk=n, то |  |  |  |  |  |
| xB−=(i=1knixi)n |  |  |  | , или, |  |  |
| xB−=(n1x1+n2x2+...+nkxk)n |  |  |  |  |  |  |
| взвешенной частотам | называется средней _____________ признака с весами, равными соответствующим _________________. |  |  |  |  |  |
| 20/4=5 | 1. Найдите среднюю выборки: 8, 6, 2, 4, |  |  |  |  |  |
|  | 2. Генеральная средняя - это среднее арифметическое значение признака генеральной совокупности x−B=(x1+x2+...+xn)N, если все значения хi различны. Если же все значений признака x1, x2,...,xк имеют соответственно частоты N1, N2,… Nк, причем N1, N2,+…+ Nк=N, то xr−=(x1N1+x2N2+...+xkNk)N, т.е. средняя взвешенная значений признака с весами, равными соответствующим частотам. Нетрудно показать, что при нормальном распределении признака X: xr−=M(x),т.е. математическому ожиданию случайной величины. Вероятностный смысл полученного выражения таков: математическое |  |  |  |  |  |
| среднему ариф-метическому | ожидание равно ____________________ наблюдаемых значений случайной величины. |  |  |  |  |  |
| Математическое ожидание i=1Nxipi | Математическое ожидание дискретной случайной величины равно M(x)=x1p1+x2p2+...+xNpN, и может быть |  |  |  |  |  |
|  | представлено как М(Х) = __________ |  |  |  |  |  |
|  | Математическое ожидание непрерывной случайной величины может быть представлено как определённый интеграл: M(x)=−∞∞xf(x)dx, где f(x) - плотность распределения непрерывной случайной величины, значение и вероятностный смысл будет рассмотрен в 1.2.1. |  |  |  |  |  |

| Эмпирические моменты |  |  | Числовые характеристики выборочных случайных величин обычно определяют через |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обычные, начальные, центральные и условные |  |  | _______________________________ _______________________________ эмпирические моменты |  |
| хi - c |  |  | 1. Обычным эмпирическим моментом порядка К на-зывают среднее значение k-х степеней разностей _________: |  |
| математическое ожидание |  |  | M'k=(ni(xi−c)k)n, где c - произвольное постоянное число (ложный нуль). 2. Начальным моментом К - го порядка случайной величины Х называется _______________ величины |  |
|  |  |  | XK:mk=M[XK]. |  |
| математическому |  |  | Начальные моменты для дискретной и непрерывной случайной величины соответственно равны: Mk=(i=1nnixik)n=i=1nxikpi;Mk=−∞∞xkf(x)dx. В частности, начальный момент первого порядка ра-вен выборочной средней, т.е. __________ ожиданию |  |
|  |  |  | M1=(i=1nnixi)n=x−B=M(x). Математическое ожидание, таким образом, указывает |  |
| центр |  |  | _____________, вокруг которого группируются слу-чайные точки. 3. Найти математическое ожидание случайной величины Х по данному распределению выборки: варианты: xi 2 3 5 |  |
| M1(i=1nnixi)n |  |  | частоты ni 1 6 3 = _____________ |  |
| ### Дисперсия |  |  | 4. M2=M(x2)=(i=1nnixi2)n=DB, |  |
| дисперсии |  |  | т.е. начальный эмпирический момент второго порядка равен выборочной ______________ и характеризует |  |
| i=1N(xi−xB)2N i=1n(xi−xB)2n |  |  | степень рассеяния случайных точек вокруг математического ожидания. Дисперсия может быть: генеральной Dr=____________, выборочной |  |
|  |  |  | DB= ____________; групповой, межгрупповой, общей, при этом общая дисперсия равна: Dобщ=Dвн.гр+Dмеж.гр. |  |
|  |  |  | 5. Выборочная совокупность задана таблицей рас-пределения . xi 1 2 3 4 ni 20 15 10 5 Выборочная средняя равна =______ |  |
| 20⋅1+15⋅2+10⋅3+5⋅420+15+10+5==2 |  |  | 6. Упрощенно дисперсию можно вычислить как разность квадратов значений признака и общей средней. Для примера п. 5 имеем х = _______________, |  |
| 20∗12+15∗22+10∗32+5∗4250=5 x2 |  |  | =_________________, |  |
|  |  |  | D=x2−−[x]2=5−4=1.Что и требовалось доказать. |  |
|  |  |  | 7. Кроме того, дисперсия может быть определена как произведение числа испытаний на вероятность появления и не появления события в одном испытании: D(x)=n·p·q. 8. Свойства дисперсии: 8.1. Дисперсия постоянной величины |  |
| 0 |  |  | D(c)= ___________ |  |
| квадрат |  |  | 8.2. Постоянный множитель можно вынести за знак дисперсии, возведя его в ____________ D(cx)=c2*D(x) |  |
| сумме |  |  | 8.3. Дисперсия суммы двух независимых случайных величин равна _____________________ дисперсий этих величин: D(x+y)=D(x)+D(y). |  |
| сумме |  |  | 8.3. Дисперсия разности двух независимых случайных величин равна ____________ дисперсий этих величин: D(x-y)=D(x)+D(y). |  |
| стандартом |  |  | 9. В ИИТ часто пользуются не дисперсией, а сред-ним квадратическим отклонением (__________) |  |
| корню квадратно-му из дисперсии |  |  | равным ________________ из второго начального мо-мента, т.е. ____________ |  |
| σв=M(x2)=D |  |  | Выборочным средним квадратическим отклонением (стандартом), таким образом, будет |  |
| центрированной |  |  | 10. В информационно - измерительной технике обычно применяют центрирование случайной величины относительно центра распределения, т.е. x∘=x−M(x). Это отклонение называется центрированной случайной величиной. Центральным эмпирическим моментом порядка k называется математическое ожидание k-й степени __________ случайной величины x∘ |  |
|  |  |  | mk=(i=1nni(xi−x−B)kn) |  |
| 0 |  |  | В частности, центральный эмпирический момент первого порядка m1=___________ |  |
| D - дисперсии |  |  | второго порядка m2=____________. |  |
| обычные |  |  | Центральные моменты удобно выражать через ________________ : |  |
|  |  |  | m2 = M′2 - (M′1)2; m3 = M′3 - 3M′2M′1 + 2(M′1)2; m4 = M′4 - 4M′3M′1 - 6M′2(M′1)2 - 3(M′1)4 |  |
| ложный нуль |  |  | Для нахождения центральных моментов требуются громоздкие вычисления. Для сокращения расчетов применяются условные варианты: ni = (xi - c)/h, где С—новое начало отсчета (________); h - шаг, т.е. разность между любыми соседними первоначальными вариантами. 11. Найти условные варианты статистического распределения: варианты 23,6 28,6 33,6 38,6 43,6; частоты 5 20 50 15 10 |  |
| 28,6-23,6=5 |  |  | Выбираем в качестве ложного нуля варианту 33,6 – середина вариационного ряда, тогда h = ____________; |  |
| (23,6-33,6)/5 = -2 |  |  | Определим условную варианту ni=(xi – c)/h =____. |  |
|  |  |  | Аналогично получим: n2 = -1; n3 = 0; n4 = 1 и n5 = 2. 12. Тогда условный эмпирический момент порядка k вычисленный для условных вариант, Mk=i=1n(xi−cn)kn, т.к. Mk=MkIhk, имеем MkI=Mkhk. |  |
| Мода |  |  | Модой Мо называют варианту, которая имеет наибольшую частоту. Например, варианта 1 4 7 9 частота 5 1 20 6. |  |
| 7 |  |  | Мода равна ________. |  |
| Медиана |  |  | Медианой те называют варианту, которая данный вариационный ряд делит на две части, равные по числу вариант: при n =2 k +1 (нечетно) me =xk , при n =2 k (четно) me=(xk+xk+1)/2 |  |
| 5 (5+6)/2=5,5 |  |  | Например: Ряд 2 3 5 6 7 - me равна ______; Ряд 2 3 5 6 7 9 - me равна ___________ |  |
| Размах |  |  | Размахом варьирования R называется разность между наибольшей и наименьшей вариантами: R =xmax-xmin |  |
| 10-1=9 |  |  | Например: Ряд 1 3 4 5 6 10 - размах равен ______. |  |
| Отклонение |  |  | Средним абсолютным отклонением  называется среднее арифметическое абсолютных отклонений θ=(nixi−x−B)ni. |  |
| Коэффициент вариации |  |  | Коэффициентом вариации V называется выраженное в % отношение выборочного среднего квадратического отклонения к выборочной средней: V=δBx−B⋅100%. |  |
| Ассиметрия |  |  | Асимметрией называется отношение центрального момента третьего порядка к кубу среднего квадратического отклонения: As=m3δ3. |  |
| #### Эксцесс |  |  | Эксцессом эмпирического распределения называют характеристику, которая определяется равенством Ek=(m4δ4)−3, |  |
| центральный мо-мент четвертого порядка |  |  | где m4- ______________, |  |
| среднее квадратическое отклонение |  |  | δ- _____________. |  |
| Оценка параметров статистикам выборки |  |  | Три основных направления статистического анализа включают в себя точечную оценку, интервальную оценку и проверку гипотез. Здесь мы остановимся на первых двух направлениях, т.к. они связаны с оценкой параметра по известным ___________________. |  |
| не дают |  |  | Точечная оценка имеет форму одного числа или какой-либо определённой точки. Интервальная оценка определяется двумя числами-концами интервала. Вместе с тем независимые точечные оценки интересующего изучаемого параметра (дают/не дают) сведений о близости выбранной величины к истинному значению оцениваемого параметра. |  |
| интервал |  |  | Интервальные оценки - более полный и надёжный способ оценивания параметров случайной величины, т.к. определяется ____________, который с заданной точностью (степенью достоверности) включает в себя значения оцениваемого параметра. |  |
| несмещенные, эффективные, состоятельные |  |  | Кроме тoго, оценки подразделяются на: ______________________________________ |  |
|  |  |  | Положим θ статистической оценкой неизвестного параметра θ теоретического распределения, тогда |  |
| математическое ожидание |  |  | несмещенной называется статистическая оценка θ, _________________ которой равно оцениваемому пара- |  |
|  |  |  | метру θ при любом объеме выборки, т.е. М(θ) = θ. Соблюдение этого требования гарантирует от получе- |  |
| систематических ошибок |  |  | ния _____________. |  |
| смещенной |  |  | Оценка, математическое ожидание которой не равно оцениваемому параметру, называется _________. |  |
| дисперсию |  |  | Эффективной называется статистическая оценка, которая (при заданном объеме выборки n ) имеет наименьшую ___________________. |  |
| оцениваемому |  |  | Состоятельной называется статистическая оценка, которая при n  стремится по вероятности к _______ параметру. Дисперсия несмещенной оценки при n  |  |
| состоятельной |  |  | стремится к 0, то такая оценка оказывается и _______. |  |
| Отклонение от общей средней |  |  | Отклонением от общей средней называют разность xi−x между значением признака и общей средней. |  |
| нулю |  |  | Его свойства: I. Сумма произведений отклонений на соответствующие частоты равна ____. |  |
|  |  |  | ki=1ni(xi−x)=0 |  |
| нулю |  |  | Среднее значение отклонений равно ___. |  |
|  |  |  | [ki=1ni(xi−x)]ki=1ni=0n=0 |  |
|  |  |  | Распределение количественного признака х представлено: xi 1 2 3; ni 10 4 6. |  |
| (10*1+4*2+6*3)/10=1,8 |  |  | Убедиться, что сумма произведений отклонений на соответствующие частоты равна нулю. Решение: x = __________ - общая средняя |  |
| 10(1-1,8)+4(2-1,8)+ 6(3-1,8)= -8 + 0.8 + 7.2 = 0 |  |  | ki=1ni(xi−x) = ____________ = ____. |  |
| Оценка одного параметра |  |  | I. Учитывая, что М1 = xB∗ , математическое ожидание M(x)=−∞∞xf(x,θ)dx=Y(θ) |  |
|  |  |  | решив уравнение * относительно , найдем его точечную оценку * = ( х1, х2,… xn). 2. По выборке х1, х2,… xn методом моментов определить точечную оценку неизвестного параметра λ показательного распределения, плотность распределения которого f(x)=λe−λx(x≥0). Решение: приравняем начальный теоретический момент первого порядка начальному эмпирическому моменту; 1 = М 1, = М(Х), тогда M1 = xB, приняв во внимание, что математическое ожидание показательного распределения равно 1/λ, имеем 1/λ = xB, откуда = 1/ xB. |  |
| обратной выборочной средней |  |  | Итак, искомая точечная оценка параметра λ показательного распределения равна величине, _________ λ* =1/xB. |  |
| Оценка двух параметров |  |  | 1.Если задан вид плотности распределения f(x,θ1,θ2), определяемой неизвестными параметрами θ1 и θ2, очевидно, для отыскания двух параметров необходимо иметь два уравнения. Имея в виду, что теоретический начальный момент ν1 = M1, теоретический центральный момент μ2 = m2, учитывая, что ν1=M(X), μ2 = D(X), M1 = XB, m2 = DB М(Х)=xB Матожидание и дисперсия есть D(X) =DВ функция от θ1 и θ2 , решив систему уравнений с θ1 и θ2 относительно неизвестных параметров, получим точечные оценки как функции от вариант выборки: 1* = ( х1, х2,… xn), 2* = ( х1, х2,… xn), По выборке х1,х2,…xn найти методом моментов точечные оценки неизвестных параметров матожидания (m) и среднего квадратического отклонения (δ) нормального распределения f(x)=1m2πe−(x−m)2(2δ2) Решение: приравняем начальные теоретические и эмпирические моменты первого порядка, а также центральные эмпирические моменты второго порядка: ν1=M1, μ2 = m2, |  |
|  | xB;DB | Зная, что ν1=M(X), μ2 = D(X), M1 = XB, m2 = DB, получим M(X) = XB, D(X) = DB приняв во внимание m = XB; δ2 = DB; m = ______; δ* =____. |  |  |
|  |  | Нетрудно найти асимметрию эмпирического распределения, приравняв не только сами моменты, но и функции от моментов AS*=_________________ . |  |  |
|  | Метод наибольшего правдоподобия | I. Дискретные случайные величины. Функцией прав-доподобия дискретной случайной величины X называют функцию аргумента  : L(x1,x2,…,xn;)=P(x1;) P(x2;)… P(xn;) где P(xi;) – вероятность. |  |  |
|  | максимума | Точечной оценкой параметра  служит его значение θ=θ(x1,x2,...xn), при котором функция правдоподобия достигает _____________.Функции L и lnL достигают |  |  |
|  |  | максимума при одном и том же , поэтому находят максимум функции lnL - это так называемая логарифмическая функция правдоподобия. Для нахождения максимума функции lnL необходимо найти: производную dlnLdθ, приравнять её к нулю и определить критическую точку - корень полученного уравнения (его называют уравнением правдоподобия); вторую производную d2lnLdθ2, если вторая производная при  = * отрицательна, то * - точка максимума. |  |  |
|  | оценки наибольшего правдоподобия | Найденную точку * принимают в качестве _________________ параметра  . Определить методом наибольшего правдоподобия оценку параметра  распределения Пуассона: |  |  |
|  |  | Pm(x=xi)=λxjp−λxi! Решение: учитывая, что θ=λ;L=p(x1;λ)p(x2;λ)...p(xn;λ)=λx1e−λx1!λx2e−λx2!... λxne−λxn!=λxie−nλx1!x2!xn! |  |  |
|  |  | найдем логарифмическую функцию правдоподобия ____________________________________________. |  |  |
|  |  | Найдем первую производную по λ: dlnLdλ=xiλ−n, приравняем 0:xiλ−n=0 |  |  |
|  | xB | Найдем критическую точку: λ=xin=_____________. Определим вторую производную d2lnLdλ2= _________________ |  |  |
|  | средняя выборочная | нетрудно показать, что при λ=x−B вторая производная отрицательна. Следовательно, в качестве оценки правдоподобия параметра λ распределения Пуассона λ=x−Bслужит _____________. |  |  |
|  |  | - Непрерывные случайные величины. Функцией правдоподобия непрерывной случайной величины X называют функцию аргумента θ: L(x1,x2,..xn)=f(x1, ) f(x2, )… f(xn, ) f(x)- плотность распределения (будет рассмотрена в 1.2.1.)(Определяют так же, как в случае дискретной величины.) Чтобы найти оценку параметра λ показательного распределения f(x)=λe−λx(0<x<∞),` если X распределена по показательному закону и приняла значения x1,x2,..xn, необходимо: составить функцию правдоподобия, зная, что θ=λ; L=f(x1;λ)f(x2;λ)...f(xn;λ)=(λe−λx1)(λe−λx2)...=λne−λxi Найдем логарифмическую функцию правдоподобия: |  |  |
|  | nlnxi nλ−i=1nxi - n/2 | lnL=________________________. Найдем первую производную по λ:dlnLdλ=______________ и приравняем её 0: (nλ)−xi=0, откуда критическая точка λ=nxi=1(xin)=___________ Найдем вторую производную d2Ldλ2=______ при λ=1x−B производная отрицательна, λ=1x−B - точка максимума. Оценка наибольшего правдоподобия параметра λ показательного распределения λ= ___. |  |  |
|  |  | Если плотность распределения f(x) определена двумя неизвестными параметрами θ1 и θ2 L=f(x1;θ1;θ2)...f(xn;θ1;θ2). Далее находят логарифмическую функцию правдоподобия и для отыскания её максимума составляют и решают систему: дlnLдθ1=0, |  |  |
|  | Точность и надежность оценки | Интервальные оценки позволяют установить точность и надежность оценок. Они являют собой интервал, определяемый двумя числами - концами интервала. Точность оценки. Статистическая характеристика * тем точнее определяет параметр  (может быть и случайной величиной), чем меньше абсолютная величина. ¦ - *¦< |  |  |
|  | точнее | Чем  меньше, тем оценка ________. Таким образом, |  |  |
|  | точность оценки | положительное число  характеризует ______________. |  |  |
|  | вероятности доверительным | Величина * случайная, поэтому мы можем говорить лишь о ________, с которой осуществляется неравенство ¦ - *¦ <  - эта оценка и называется надежностью (доверительной вероятностью) P[¦ - *¦ < ] =  , где  =0,95; 0,99; 0,999. Заменив неравенство равноценным —  < ¦ - *¦ <  или *-  <  <  - , получим P[* -  <  <  + ] =  т.е. вероятность того, что интервал (*- ;  - ) заключает (покрывает) неизвестный параметр , равна  , является __________ |  |  |
|  | интервалом | _______________ с заданной надежностью  . |  |  |
|  | Оценка генераль-ной дисперсии по исправленной выборочной несмещенной | Выборочная дисперсия (Dв) является смещённой оценкой D , поэтому в качестве оценки генеральной дисперсии принимают исправленную дисперсию - S2, которая является ___________ оценкой генеральной дисперсии: |  |  |
|  | S2=[i=1kni(xi−xB)2]/(n−1) |  |  |  |
|  |  | Оценку "исправленного" среднего квадратического отклонения производят по S=[i=1kni(xi−xB)2]/(n−1) На практике этими выражениями пользуются лишь, когда n < 30. S не является несмещенной оценкой. |  |  |
|  | Оценка математического ожидания | - Чтобы найти доверительные интервалы, покрывающие параметр т=М(X) с надежностью , если X распределен нормально, среднее квадратическое отклонение () задано и n≥30, тогда P(¦x−m¦>δ)=γ, воспользовавшись P(¦x−m¦>δ)=2Φ(σ/δ), заменив Х на x и  на σ(x)=σ/n, получим P(¦x−m¦>zσ/n)=2Φ(z), где z=δn/σ - параметр функции Лапласа. Приняв во внимание, что вероятность Р задана и равна  , обозначив выборочную среднюю X через x , окончательно P(x−δ<m<x+δ)=2Φ(x), где δ=zσ/n. Смысл таков: с надежностью  можно утверждать что доверительный интервал (x−zσ/n;x+zσ/n) покрывает неизвестный параметр т=М(х) ; точность оценки δ=zσ/n,. Аргумент Z соответствует значению функции Лапласа (приложение 2). 1.1. Найти доверительные интервалы для оценки неизвестного матожидания по выборочным средним x, если n = З6 и задана надежность оценки = 0,95; = 3. Решение: 2Ф(z)= 0,95; следовательно, Ф(z)= 0,475, по таблице 2, z=1,96; δ=zσ/n=(1.96⋅3)/36=0.98. |  |  |
|  | (x-0.98; x+0.98) | # Доверительный интервал __________ найден. |  |  |
|  | (x−tγSn,x+tγSn,) | Определение доверительного интервала для оценки матожидания, но  неизвестно и объем выборки мал (n<30). Путем применения t-распределения (Стьюдента) нетрудно показать, что при неизвестном среднем квадратическом отклонении ( ) , P(x−tγS/n<m<x+tγS/n)=γ т.е. найден доверительный интервал покрывающий пара- метр т с надежностью , равной ___________________ |  |  |
|  |  | Здесь x -выборочная средняя и S - "исправленное" среднее квадратическое отклонение заменены неслучайными величинами x и S, найденными по выборке, по таблице приложения 3 по заданным п и  можно найти t. 1.2. Количественный признак X генеральной совокупности распределен нормально. По выборке объема n = 16 найдены выборочная средняя x=20,2 и “исправленное” среднее квадратическое отклонение S = 0,8. Оценить неизвестное матожидание при помощи доверительного интервала с надежностью 0,95. Решение: по таблице приложения 3 по  = 0,95 n = 16 находим t = 2,13. Найдем доверительные границы x−tγS/n=20,2−2,13⋅0,8/16=19,774x+tγS/n=20,2+2,13⋅0,8/16=20,626 |  |  |
|  | 19,774<m<20,626 | Итак, с надежностью 0,95 неизвестный параметр m заключен в доверительный интервал _________________. |  |  |
|  | Оценка истинного значения измеряемой величины среднему | Произведено n независимых равноточных измерений емкости конденсаторов, истинное значение т которой неизвестно. Истинное значение измеряемой величины можно оценивать по ___________ |  |  |
|  | арифметическому | _________________________ результатов отдельных измерений при помощи доверительных интервалов. Поскольку обычно  неизвестно, то необходимо пользоваться формулами, рассмотренными в предыдущем примере, используя исправленное среднее квадратическое отклонение. По данным девяти неизвестных равноточных измерений физической величины найдены среднее арифметическое результатов отдельных измерений x=42,319 и "исправленное" среднее квадратическое отклонение S =5,0. требуется оценить истинное значение измеряемой величины с надежностью = 0,95. Решение: при неизвестном  при помощи доверительного интервала x−tγS/n<m<x+tγS/n оценивается математическое ожидание. По приложению 3 при = 0,95 и п = 9 находим t = 2,31. |  |  |
|  | 2,31(5/3)=3,85 | Найдем точность оценки: tγ(S/n) = ____________. |  |  |
|  | 42,319-3,85=38,469 42,319+3,85=46,169 | Найдем доверительные границы x−tγS/n=_______________________x+tγS/n=_______________________ |  |  |
|  | 38,469<m<46,169 | Итак, с достоверностью 0,95 истинное значение измеряемой величины заключено в доверительном интервале _____ < m < _____. |  |  |
|  | Доверительные интервалы для оценки среднего квадратического отклонения  нормального распределения | Можно показать, что искомый доверительный интервал равен S(1 - q) <  < S(1 + q), покрывающий  с заданной надежностью . Вычислив по выборке "исправленное" выборное среднее квадратическое отклонение S , найдя по таблице приложения 4 q, найдем искомый интервал. Найдем доверительный интервал, покрывающий  с надежностью 0,95, при объеме выборки n = 25 и вычисленном S = 0,8. |  |  |
|  | 0,32 | Решение: по таблице приложения 4 при =0,95 и n = 25 найдем q = ___. |  |  |
|  | 0,8(1- 0,32)<  < 0,8(1 + 0,32) | Искомый доверительный интервал: _____< < ________ |  |  |
|  | 0,544<<1,056 | или окончательно ____________. |  |  |
|  | Оценка точности измерений | В теории ошибок принято точность измерений (точность прибора) характеризовать с помощью среднего квадратического отклонения k случайных ошибок измерений. Для оценки  используют "исправленное" среднее квадратическое отклонение S . Поскольку обычно результаты измерений взаимно независимы, имеют одно и то же математическое ожидание (истинное значение измеряемой величины) и одинаковую дисперсию (в случае равноточных измерений), то теории, изложенная выше, применима для оценки точности измерений. Пример. По 15 равноточным измерениям найдено "исправленное» среднее квадратическое отклонение S = 0,12. Найти точность измерений с надежностью 0,99. |  |  |
|  | 0.73 | Решение: по таблице приложения 4 при =0,99 и n=15 q=____________. |  |  |
|  | 0.12(1-0.73) 0.12(1+0.73) 0.03<<0.21 | Искомый доверительный интервал: _________ <  < _______________ или окончательно __________________________. |  |  |
|  | Оценка вероятности по относительной частоте относительную частоту | - Точечная оценка. В качестве точечной оценки неизвестной вероятности Р принимаем ________________________W=m/n. Это оценка несмещенная, т.е. её математическое ожидание равно оцениваемой вероятности. Учитывая, что M(m)=np, получим M(w) = M[m/n] = M(m)/n = np/n = p. Найдем дисперсию оценки. Учитывая D(m)=npq, D(w)=D[m/n]=D(m)/n2=npq/n2=pq/n Отсюда среднее квадратическое отклонение |  |  |
|  | σw=D(w)=_______________________ рq/n |  |  |  |
|  |  | Интервальная оценка - доверительный интервал для оценки вероятности по относительной частоте. Ранее было показано, что P(¦X-m¦<)=2(/) *. Если n достаточно велико, a P не очень близко к 0 или 1 , то можно считать, что относительная частота распределена приблизительно нормально, причем M(w)=P, тогда, заменив случайную величину X и ее математическое ожидание m соответственно на W и Р, получим приближенное равенство P(¦w-p¦<)=2(/w) ** , Построим доверительный интервал (P1,P2), потребуем, чтобы с надежностью  выполнялось соотношение (**): P(¦w-p¦<)=2(/w) заменим σ=pq/n, тогда P(¦w-p¦<δ=2Φ(δn/pq)=2Φ(t)=γ где t=δn/pq, отсюда σ=tpq/n и, следовательно, P(¦w-p¦<δ=(¦w−p¦<tpq/n)=2Φ(t)=γ, Заменив случайную величину W неслучайной наблюдаемой относительной частотой w и подставив I - P вместо q ¦w−p¦<tP(1−p)/n допустим, что w > p , тогда w−p<tP(1−p)/n. Возведя в квадрат, получим равносильное квадратное неравенство относительно Р: [t2/(n+1)]p2−2[w+(t2/n)]p+w2<0 Дискриминант трехчлена положительный, поэтому его корни действительные и различные: P1=nt2+nw+t22n−tw(1−w)n−t2n2 *** меньший корень; P1=nt2+nw+t22n+tw(1−w)n−t2n2 **** больший корень. |  |  |
|  | p1<p <p2 | Искомый доверительный интервал __________. Найдём доверительный интервал для оценки Р с надежностью 0,95, если в 80 испытаниях событие А появлялось 16 раз. Решение: n= 80; m= 16; = 0,95; w = m/n = 16/80 = 0,2, Найдём t из соотношения Ф(t) = /2 = 0,95/2 = 0,475; по таблице функции Лапласа (таблица приложения 2) |  |  |
|  | 1,96 | t=_____________ подставив в формулы *** и**** n=80, |  |  |
|  | 0.128 < p < 0.299 | m/n=0,2 t =1,96, получим p1 = 0,128; p2 = 0,299, искомый доверительный интервал _______ <р <___________ |  |  |

|  |  | 1.2. Законы распределения случайных величин и проверка статистических гипотез. 1.2.1. Эмпирические законы распределения, наиболее часто встречающиеся в ИИТ и их числовые характеристики. Наиболее полной характеристикой случайной величины А с вероятностной точки зрения является ее закон распределения, заданный в различной форме и определяющий связь между её возможными значениями и вероятностями появления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| функция распре-деления |  | Универсальной формой закона распределения служит __________________________. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эмпирическая функция распределения - это функция F*(x), определяющая для каждого значения а: относительною частоту события Х<x1, т.е. F*(x)= nx/n где nx - число вариант, меньших ni n - объем выборки; Х - статистическое распределение частот, количественного признака. Для того чтобы найти F*(x2), необходимо число вариант, меньших x2 разделить на объём выборки F*(x2)= nx2/n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теоретической |  | В отличие от эмпирической функции распределения F*(x) функцию генеральной совокупности называют ____________ функцией распределения, при больших зна- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чениях n F*(x) и F(x) мало отличаются друг от друга, отсюда следует целесообразность использования эмпирической функции распределения для приближенного представления теоретической интегральной функции распределения генеральной совокупности, свойства которой, как и F*(x), следующие: 1. Значения принадлежат отрезку (0,I) 2. F(x) –неубывающая функция. 3. Если x1 - наименьшая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x1 |  | варианта, то F(x)= 0, при x≤_______; если xk - наибольшая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xk |  | варианта, то F(x)=1 при х>____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Таким образом, числовые значения функции распределения вероятностей заключаются в пределах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 и 1 |  | _______ F(x)≤_______. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Графически эмпирическая функция распределения выражается для F*(x). Функция непрерывной случайной величины может быть представлена в виде интеграла F(x)=−∞+∞f(x)dx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 F*(x) 1 x 0 F*(x) 1 x плотностью распределения Непрерывной величины Дискретной Величины |  | Функция f(x) в данной случае называется _______ _________ вероятностей. Её свойства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неубывающей |  | 1. Является ____________ функцией, т.е. f(x)≥0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Интеграл в бесконечных пределах −∞+∞f(x)dxравен ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dF(x)dx |  | 3. Связана с функцией распределения соотношением f(x)=_________________, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производной |  | т.е. является ______________ от функции распределения случайной величины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределения |  | График плотности распределения, названный кривой ___________ непрерывной величины, представлен ниже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Вероятность события, состоящего в том, что случайная величина X примет значение, заключённое в интервале (а, b), равна определенному интегралу от плотности распределения на этом интервале: P(a≤x≤b)=abf(x)dx. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Построить эмпирическую функцию по данному распределению выборки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варианты |  |  |  | xi | 2 | 6 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Частоты |  |  |  | ni | 12 | 18 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 12+18+30=60 2, 2 |  | Решение: Найдём объём выборки n= ________, т.к. наименьшая варианта равна_____ то F*(x)= 0 при x= _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | (свойство 3); x<6, а именно x1= 2 наблюдалось ____ раз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12/60=0,2(x<10) |  | Поэтому F*(x) = _____________ при 2<x6; т.к. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12+18=30 |  | x1= 2 и x2= 6 наблюдались __________ раз, следовательно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30/60=0,5 |  | F*(x)= ___________ при 6<x10. И, наконец, т.к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 10 |  | x = ___ - наибольшая варианта (свойство 3), то F*(x)=1 при x > ______. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Искомая эмпирическая функция распределения выражается Аналитически: Графически: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x  2; 2 < x  6; 6 < x  10; 10 < x; |  | F*(x)= |  | 0 при _____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,2 при ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,5 при ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,0 при ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закон равномерного распределения (равной вероятности |  | В информационно-измерительной технике наибольшее распространение получили следующие законы распределения. Случайная величина X называется распределенной по закону равномерного распределения, если искомая плотность распределения ее есть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 при x  a |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | f*(x)= |  |  |  | 1/b-a при a<x<b |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 при x  b |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | графически может быть представлен как _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Функция распределения в этом случае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xb−a1b−a |  |  | −∞xf(x)dx= |  |  | 0 при xa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F(x)= |  |  |  | при a<x<b |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 при xb |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | графически может быть представлена как _______ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xmax+xmin2xmax−xmin23xmax−xmin23n+1n−1 |  | Математическое ожидание при этом m = ___________, среднее квадратичное отклонение для непрерывной случайной величины = ___________, для дискретной случайной величины  = ___________. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормальный за-кон распределе-ния (закон Гаусса) математическим ожиданием и средним квадра-тическим. отклонением |  | Случайная величина X называется распределенной по нормальному закону, если её плотность распределения вероятностей имеет вид f(x)=1σ2π⋅e−(x−m)22σ2 (нормальная кривая, или кривая Гаусса, откуда следует, что нормальный закон распределения случайной величины определяется двумя параметрами m - _____________ и - ________. Функция распределения нормально распределенной величины имеет вид F(x)=1σ2π−∞∞e−(x−m)22σ2dx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плотности рас-пределения и |  | Графически функции _______________ (а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распределения |  | и_________ (б ) представлены ниже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ц ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| центр x рассеяния | Таким образом, параметр m определяет __________, около которого группируются возможные значения _______, а параметр  является мерой величины ________ значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | случайной величины около значения |  |  |
| m –математичес-ого ожидания 0 1 | __________________________________. Нормированным называют нормальное распределение с параметрами m = ___________;  = ______________. |  |  |
|  | Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в заданный интервал может быть определена по формуле: P(α<X<β)=Φβ−mσ−Φα−mσ*, |  |  |
| Лапласа таблицам | Функция Ф (Z ) называется функцией ____________ и находится по ________________ (Приложение 2), |  |  |
| начала конца |  и  - соответственно значения _______ и ______ интервала. |  |  |
| (50 – 30)/10 | Найдём вероятность того, что X принадлежит интервалу (10,50) при m= 30 и  = 10. Решение: Р(10 < Х < 50) = Ф(________) |  |  |
| (10 - 30)/10., 2 | Ф(____) = 2Ф( ). |  |  |
| 0,4772 | По таблице приложения 2 находим Ф (2) = _________ |  |  |
| 2*0,4772=0,9544 | Тогда Р(10< Х<50) =____________________=______ |  |  |
| 2(/) | Когда требуется вычислить вероятность того, что отклонение нормально распределенной величины по абсолютной величине меньше заданного положительного числа , т.е. ¦x - m¦ < , формула принимает вид Р(¦x¦<) =______ |  |  |
|  | Найдём вероятность того, что ёмкость конденсатора будет находиться в пределах (0,2± 0,002) мкФ, если случайная величина значения ёмкости распределена нормально, m = 0,2 мкФ,  = 0,01 мкФ . |  |  |
| 0.02/0.01; 0.9544 среднего квад- | P(¦x-0,2¦<0,02)=2Ф (____) = 2Ф(2)=________. Если слу-чайная величина распределена нормально, то абсолютная величина её отклонения от математического ожидания не превысит утроенного _______________________ |  |  |
| ратического значения среднее квадра- | _____________________________________________ . P(¦x-m¦<t)=2Ф(2), если t=3, то P(¦x-m¦<¦<t)=2Ф(3)=2 x x0.49865 = 0,9973, т.е. вероятность того, что абсолютная величина отклонения превышает утроенное ______ |  |  |
| тическое откло-нение | _____________________________________________ |  |  |
| 0,0027 произойти | равна _____ т.е. всего 0,27% случаев может так ___________________________ . |  |  |
| (xmin-xmax)/6 | Отсюда следует, что m=(xmin-xmax)/2, а  = _________. |  |  |
| As= m3/3 | Асимметрия определяется по уравнению ____ и может |  |  |
| >0 | быть положительной при As _______ или отрицательной, |  |  |
| <0 правее левее | если As ________, т.е. быть____________ или ____________ точки максимума. |  |  |
| 0 , 3 | Эксцесс для нормального закона распределения случайной величины Ек ________, т.к. m4/4 = _____ . |  |  |
| высокую | Эксцесс положительный, если кривая f(x) имеет более _____ вершину, чем нормированная и отрицательный, если |  |  |
| низкую | более ________. |  |  |
| Показательный экспоненциальный закон распределения | Случайная величина X называется распределенной по экспоненциальному закону, если её плотность распределения вероятностей имеет вид |  |  |
| f(x) 1 | 0 при x<0 |  |  |
|  | f(x)= |  |  |
|  | λe−λxпри x0 |  |  |
|  | Графически________________________ |  |  |
| 0 x −∞x−∞xf(x)dx | Функция распределения в этом случае |  |  |
| F(x) 1  x | F(x)= = Графически_______ | 0 при x<0 |  |
|  |  | 1-e-x при x0 |  |
|  | Показательное распределение определяется одним параметром ______________________. |  |  |
|  | Вероятность попадания в заданный интервал (a, b) показательного распределения случайной величины P(a<x<b)=e-a-e-b. Для eх имеются таблицы. Числовыми характеристиками показательного закона распределения являются |  |  |
| 1/ | Математическое ожидание М(Х) =_____ |  |  |
| 1/l2 | дисперсия D(X) =____ |  |  |
| 1/l | среднее квадратическое отклонение (х) =__________ |  |  |

|  | # На практике параметр  приближенно определяется * =__. |
| --- | --- |
|  | 1.2.2. Стандартные аппроксимации функций распределения |
|  | Стандартные аппроксимации функций, применяемых в ИИТ, представлены в таблице |

|  | Сокращенное обозначение | ## График | m() |
| --- | --- | --- | --- |
| Равномерная | равн. |  | 1,7 |
| Нормальная (усеченная | норм |  | 3,0 |
| Треугольная (Симпсона ) |  |  | 2,4 |
| Трапециевидная | трап |  | 2,3 |
| Антимодальная I | ам.I |  | 1,4 |
| Антимодальная II | ам.II |  | 1,2 |
| Релея (усеченная) |  |  | 3,3 |

|  | # 1.2.3. Характеристическая функция случайных величин Характеристической функцией (t) действительной случайной величины X с плотностью распределения вероятностей f(x) называемся математическое ожидание функции ejtx , т.е. для непрерывной случайной величины ϕ(t)=Mejtx=−∞∞ejtxf(x)dx для случайной дискретной величины ϕ(t)=Mejtx=k=1nejtxpx Понятие характеристической функции необходимо при решении целого ряда теоретических и практических задач теории вероятностей. |  |
| --- | --- | --- |
| единице 1 | I. Свойства характеристической функции. I.I. Значение функции при t = 0 равно ______, т.е.  (0)= ___. |  |
| 1 1 | 1.2. Модуль функции не превышает _________ т.е.  (t)_____ |  |
| произведению | Функция суммы двух независимых случайных величин X1 и Х2 равна ___________ характеристических функций |  |
| 1(t)2(t) | ϕx1,x2(t)= _________________________ |  |
| (t)=ejbt(at) | 1.4. Функция случайной величины Y=aX+b, где a и b неслучайные числа, равна______ |  |
| jkM[Xk]=jk | 1.5. При существовании начального момента п -го порядка М[Хп] случайной величины Х, значение производной порядка k от характеристической функции (е) этой случайной величины при t = 0 равно начальному моменту k-го порядка, умноженному на jk , т.е. (k)(0)= _________________ |  |
| матожидание | Воспользовавшись последним уравнением, нетрудно показать, что ___________________________M[X] = - j ’(0), |  |
| матожидание квадрата случайной величины |  | ____________________________________________________ |
| дисперсия | _________________D[X]=-’’(0) + [’(0)]2 |  |
|  | 2. Найдем с помощью характеристической функции числовые характеристики (моменты) случайных величин. |  |
| 0 при x=a 1/(b-a) при a<x<b | - Для равномерного закона распределения f(x)= _____________ характеристическая функция |  |
| 1jt(b−a)ejta−ejtb | ϕ(t)=1b−aabejtxdx= _________. |  |
| (b−a)212 b+a2 | Вычислив производные от характеристической функции и воспользовавшись уравнениями свойства 1.5, найдем: M[X] = - j’(0)=_____________________________ |  |
|  | D[X]=-’’d(0)+[’(0)]2=______________ |  |
|  | 2.2.Для нормального закона распределения f(x) = __________характеристическая функция |  |
|  | (t)=______; путем несложных преобразований можно показать, что для нормального закона распределения |  |
| 1σ2π−∞∞ejtx−(x−m)22σ2dx | ϕ(t)=ejmt−σ2t22 |  |
| матожидание | разложив в ряд Маклорена и вычислив производные, получим: ___________________ |  |
| m 2 | M[X] = - j’(0) = _____, дисперсия D[X]=- ’’(0 )+[’(0)]2= = _________________._________ |  |
| 0 при x<0, e-x при x0 | 2 3. Для экспоненциального закона распределения f(x) = ________________, характеристическая функция при этом |  |
|  | ϕ(t)=λ0∞ejtxeλxdx=_____________________________ |  |
| 1/ | Воспользовались теми же приемами, что в 2.1. и 2.2, найдем M[X] = - j'(0) = _________________ |  |
| 1/2 | D[X]=-''(0)+['(0)]2 =_____________ |  |
|  | 1.2.4. Композиция законов распределения. В ИИТ часто возникает необходимость найти законы распределения суммы погрешностей Z=X+Y, где X - погрешность показании прибора (распределена нормально), Y – погрешность округления показаний до ближайшего деления шкалы (распределена нормально). I. Пусть X и Y - дискретные независимые случайные величины. Для составления закона распределения Z необходимо найти все возможные значения z и их вероятности. |  |

|  | 1.1 | Пусть | X | 1 | 2 | Y | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | p | 0,4 | 0,6 | p | 0,2 | 0,8 |

| 1+3=4; | Решение: Возможные значения Z - это суммы X и Y z1=___________________; |
| --- | --- |
| 1+4=5; 2+3=5; | z2 = _____________; z3 = ______; |
| 2+4=6 1 | z4 = _______ . Найдем вероятности: Z = 4, достаточно, чтобы X - x1=_____, |
| 3 | а Y принял значение у1 = ___, следовательно, вероятности |
| 0,4 и 0,2 | равны___ и___. Вероятность совместного наступления |
| 1+3=4 | события: Х= 1 и Y=3 , т.е. Z= ____ по теореме умножения вероятностей равна |
|  | р =0.40.2=0.08 |

| 0,4·0,8=0,32 | Аналогично | P(Z=1+4=5)= | _________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,6·0,2=0,12 |  | P(Z=2+3=5)= | _________ |
| 0,6·0,8=0,48 |  | P(Z=2+4=6)= | _______ |

| 4 5 6 | Искомое распределение получим, сложив вероятность несовместных событий Z=z2 и Z=z3 (0,32+0,12=0,44) , тогда Z __ ___ ___ Контроль: 0,08 + 0,44 + 0.48 = 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,8 0,44 0,48 | P = ___ _______ _______ |  |  |
|  | 2. Пусть X и Y- непрерывные случайные величины. Доказано: если X и Y независимы, то плотность распpeделения g(Z) суммы X =Х + У при условии, что плотность хотя бы одного из аргументов, заданная на интервале (-, ) одной формулой, может быть найдена с помощью равенства: g(z)=−∞∞f1(a)f2(z−x)dx∗ либо с noмощью равносильного равенства g(z)=−∞∞f1(z−y)f2(y)dy∗∗ где f1 и f2 - плотности распределения аргументов. Если возможные значения неотрицательны, то g(z) находят по формуле g(z)=0zf1(x)f2(z−x)dx∗** либо по равносильной g(z)=0zf1(z−y)f2(y)dy∗*** Плотность распределения суммы независимых случайных величин называется композицией. Закон распределений вероятности называется устойчивым, если композиция таких законов есть тот же закон. Нормальный закон обладает свойством устойчивости: композиция нормальных законов также имеет нормальное распределение (математическое ожидание и дисперсия этой композиции равны соответственно суммам математических ожиданий и дисперсий слагаемых). - Независимые случайные величины X и Y заданы плотностями распределений: f(x)=13e−x3(0≤x≤∞);f(y)=14e−y4(0≤y≤∞) Найти композицию этих законов, т.е. плотность распределения случайной величины Z = X + Y. |  |  |
|  | Решение: воспользуемся (***) g(z)=0zf1(x)f2(z−x)dx=0z13e−z3⋅14e(z−x)4dx=_______ |  |  |
|  | Заметим, что z 0, т.к. Z= X + Y ,а X и У имеют только положительные значения. # 1.2.5. Сущность критериев по проверке статистических гипотез. Статистические гипотезы - это гипотезы о виде неизвестного распределения или о параметрах известных распределений. Это класс задач при обработке результатов измерений или задачах автоматического контроля. При проверке гипотез подвергается испытанию некоторая гипотеза H0 в сравнении с альтернативной. |  |  |
| выдвигаемую (постулируемую) нулевой |  | Нулевой называют__________ гипотезу H0. Конкурирующей называют гипотезу H1, которая противоречит _____ .________________________ |  |
| m10 | Например, Нулевая гипотеза. Математическое ожидание т нормального распределения равно 10, конкурирующая гипотеза ________. |  |  |
| одно простая | Простой гипотезой называют гипотезу, содержащую только ____ предположение. Например, если  - параметр показательного распределения, то гипотеза =5 - ____. |  |  |
| конечного или бесконечного | Сложной гипотезой называют гипотезу, которая состоит из _______ или _________ числа гипотез. |  |  |
| отвергают | Критической областью называют совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу ___________ |  |  |
| правосторонняя, левосторонняя двусторонняя | Существуют: _______________ , ____________ и ___________ области принятия решения. |  |  |
| критическую | Критическими точками (границами) называют точки, отделяющие ________ область от области |  |  |
| принятия решения | _________. |  |  |
| критическую конкурирующая | Мощностью критерия называется вероятность попадания критерия в ________ область при условии, что справедлива_________ гипотеза, т.е. есть вероятность того, что |  |  |
| Н1 | Но будет отвергнута, если справедлива ____________. |  |  |
| правильная | Ошибка первого рода состоит в том, что будет отвергнута _________ гипотеза |  |  |
| неправильная | Ошибка второго рода состоит в том, что будет принята _______ гипотеза |  |  |
| уровнем значимости | Достаточно малую вероятность, при которой (в данной определенной задаче) событие можно считать практически невозможным называют ______. |  |  |
| 0,01; 0,2; 0,05; 0,1 | Обычно он равен ______________. Уровень значимости, |  |  |
| однопроцентным |  | равный 0,01, называют _________ и т.д. |  |
|  | Вероятность совершить ошибку первого рода принято обозначать через , ее называют уровнем значимости. |  |  |
| пяти первого | Если, например, принят уровень значимости, равный 0,05, то это означает, что в _______________. случаях из 100 имеется риск допустить ошибку ______ рода (отверг- |  |  |
|  | гнуть правильную гипотезу). |  |  |
| Критерий Пирсона(2) | Критерием согласия называют критерии проверки гипотезы о предполагаемом законе неизвестного распределении. |  |  |
|  | Допустим, что в предположении нормального распределения генеральной совокупности вычислены теоретические частоты ni'. При уровне значимости  требуется проверить нулевую гипотезу: генеральная совокупность распределена нормально. В качестве критерия проверки нулевом гипотезы примем случайную величину. χ2=(ni−ni')2/ni'(*), Чем меньше различаются эмпирические и теоретические частоты, тем меньше величина критерия (*) и он в известной степени характеризует близость эмпирического и теоретического распределений. Доказано, что при n закон распределения случайной величины (*), независимо от того, какому закону распределения подчинена генеральная совокупность, стремится к закону распределения 2 с k степенями свободы. Число степеней свободы находят по равенству: k=s-1-r, где s - число групп (частичных интервалов) выборки; r - число параметров предполагаемого распределения. |  |  |
| два | Нормальное распределение - оценивают ____ параметра |  |  |
| m и  | _____ _____ поэтому число r = 2 и число степеней |  |  |
| s-3 | свободы k=s-1-2 = _______ |  |  |
| 1; s-2 | При экспоненциальном законе распределения ( по закону Пуассона) оценивают один параметр , поэтому r =_ и k = _. |  |  |
|  | Поскольку односторонний критерий более «жестко» оценивает нулевую гипотезу, чем двусторонний, построим правостороннюю критическую область, исходя из требования, чтобы вероятность попадания критерия в эту область в предположении справедливости нулевой гипотезы была равна принятому уровню значимости : Pχ2>χkp2(α,k)=α |  |  |
| 2.> 2кр(,k) | Таким образом, правосторонняя критическая область определяется неравенством, _____________, а область |  |  |
| 2.< 2кр(,k) | принятия нулевой гипотезы ______________________ |  |  |
| генеральная совокупность распределена нормально |  |  | Для того чтобы при заданном уровне значимости проверить нулевую гипотезу Но: __________________, |
|  | необходимо сначала вычислить теоретические частоты, а затем наблюдаемое значение критерия χнабл2=(ni−ni')2/ni' * и по таблице критических точек распределения 2. (приложение 5 ) по заданному уровню значимости  и числу степеней свободы К = S- 3 найти критическую точку χкp2(α,k), |  |  |
| нулевую гипотезу |  | Если 2набл.< 2кр, нет оснований отвергать ________ |  |
| отвергают | Если 2набл.> 2кр, нулевую гипотезу _____________ |  |  |
|  | Замечания: 1. Объём выборки должен быть достаточно велик, не менее 50; каждая группа - содержать не менее 5-8 вариант ( ni=- 510). 2. Для контроля вычислений по формуле * применяют формулу 2набл =__________________________. |  |  |
| Критерий Колмогорова | Для применения критерия согласия Колмогорова необходимо определить наибольшее абсолютное отклонение выборочной функции распределения F*(x) от генеральной F (x). Dмакс=¦F*(x)-F(x)¦ Затем вычисляют величину |  |  |
|  | λрасч=Dn Если расч<теор, то гипотезу о законе распределения принимают. Порядок вычислений 1. Строим вариационный ряд, определяется размах варьирования R=xмакс-xмин и ширину i-го ряда x=R/m, m- число разрядов: m= 7  12. 2. Строим экспериментальную функцию распределения Р * (x). 3. Строим теоретическую функцию распределения. 4. Графически или непосредственно из графика определяем Dмакс = ¦F* (x ) - F(х)¦. 5. Определяем расч =Dn. 6. Сравниваем c теор для заданного уровня значимости. В таблице приведены квантили распределения Колмогорова 1-p. Квантили распределения Колмогорова |  |  |

|  | Р | l1-p | Р | l1-p | Р | l1-p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,99 | 0, 44 | 0,5 | 0,83 | 0,15 | 1,14 |
|  | 0,9 | 0,57 | 0,30 | 0,89 | 0,10 | 1,22 |
|  | 0,8 | 0,64 | 0,40 | 0,97 | 0,05 | 1,36 |
|  | 0,7 | 0,71 | 0,25 | 1,02 | 0,02 | 1,52 |
|  | 0,6 | 0,77 | 0,20 | 1,07 | 0,01 | 1,63 |

| принимается | Если  расчётное меньше табличного l1-p, то гипотеза о совпадении теоретического закона распределения с выборочным ______, при lрасч  lтеорет (1 - р) гипотеза |
| --- | --- |
| отклоняется | ______ |
| 0,2  0,3 | Уровень значимости р обычно выбирают ______ |
|  | Критерий Колмогорова справедлив для любого теоретического закона распределения, лишь бы он был непрерывный. Условие N≥40÷50 Критерий Колмогорова может быть применен для проверки гипотезы о принадлежности двух выборок объёмами n1 и n2 одной генеральной совокупности. В этой случае Dn1n2=максFn1(x)−Fn2(x) F1 и F2 - выборочные функции распределения, построенные для первой и второй выборок соответственно, величина λ=n1⋅n2n1+n2Dn1n2, а теоретическая функция распределения для нормального закона определяется по формуле F(x)=12+Φx−xs |
| Критерий серий | Критерий серии применяется для проверки гипотезы о независимости последовательности результатов измерений. Всю последовательность разбивают на 2 группы с «+» и «-» |
| выборочной | относительно x _______; xi≥x−(+);xi<x−(−), |
| серии | Получаем ___- последовательность случайных величин одинакового типа. При этом |
| длина серии | ______ - число входящих в неё случайных величин |

|  | - | + | - | + + + + | - | + | - - - - | + + | - | + | - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 20 11 | В данном примере из n = __ измерений имеем r = __ серий. Число серий позволяет определить, являются ли результаты полученной последовательности измерений независимыми и случайными при изучении одной и той же величины X . I. Если появление знаков (+) и (-) равновероятно, т.е. |
| --- | --- |
| независимыми и случайными | полученные результаты измерений являются ________ и _________ величинами, то, исследуя сочетание элементов (+) и (-) в последовательности результатов, может быть найдено распределение числа серий из элементов (+) и (-). 0но представляет собой симметричное одновершинное (одно-модельное) распределение (при n>20 приближенно нормальное) с математическим ожиданием: |
|  | m2=2n1⋅n2+nn В нашем случае т2 = __________________ = ______________ , |
| 9 | где n1- число измерений со знаком (+) = __, n2- число |
| 11 | измерений со знаком (-} = __, |
| 20 | n=n1+n2=_____________________ и дисперсией |
|  | D=σr2=2n1n2(2n1n2−n)n2(n−1) Если n1=n2=n/2, то mr=(n+2)/2 и σr2=n41−1n−1 Для распределения средней существующей таблицы подсчитанных значение границ, отделяющих критическую область от области принятия (решения} гипотезы для соответствующих уровней значимости . Некоторые из них представлены в таблице: |

|  | n |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.99 | 0.975 | 0.95 | 0.05 | 0.025 | 0.01 |
|  | 14 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
|  | 16 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | 13 |
|  | 18 | 4 | 5 | б | 13 | 14 | 15 |
|  | 20 | 5 | 6 | 6 | 15 | 15 | 16 |
|  | 22 | 6 | 7 | 7 | 16 | 16 | 17 |
|  | 24 | 7 | 7 | 8 | 17 | 18 | 18 |

| rn,1-/2 <r< rn,/2 отвергается | Пусть по результатам измерений может быть сделано предположение, что полученные данные не являются чисто случайными, т.е. результаты измерений обнаруживают наряду со случайными некоторые закономерные явления, т.е. полученные результаты имеют тенденцию в среднем возрастать или убывать по линейному или нелинейному закону. Например: дрейф нуля средств измерений от колебаний напряжения источников питания, температуры и т.д. В этом случае вероятность знаков (+) и (-) меняется от одного результата измерений к другому. Тогда возникает 2. Задача о проверке наличия закономерности в полученных результатах измерений. Имеем независимые измерения одной и той же случайной величины, число измерений со знаком (+) равно числу измерений со знаком (-) и можно считать, что число серий в данных результатах измерения будет иметь распределение, представленное в таблице. Проверка гипотезы при заданном уровне значимости  осуществляется путём сопоставления полученного числа серий r с граничными значениями и rn,1-/2 , rn,/2. Гипотеза принимается, если _________________. Если полученное число серий выходит за границы этого интервала, то при данном уровне значимости  гипотеза ___________. |
| --- | --- |
|  | Критерий серий наиболее эффективен при выявлении присутствующих в результатах измерений систематических погрешностей, носящих колебательный характер. Располагая следующими оценками: n= 20; 6,8; 9,6; 7,2; 7,8; 7,2; 7,4; 7,6; 7,2; 6,4; 6,8; 7,8; 7,1; 7,6; 7,9; 8,4; 8,1; 7,2; 7,1; 7,6; 7,4. 3. Определить: являются ли полученные результаты независимыми при уровне значимости =0,05, Решение: находим выборочную медиану me= ___ (Все равно что находить соседнее среднее). |
|  | Запишем последовательность результатов в виде |

|  | - | + | - | + | - | + + | - - - | + | - | + + + + | - - | + + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 12 | Имеем r = ___ серий, по таблице находим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 15 6 и 15; 6 и 15; принимается | rn,1−α2=r20;0.975=________; rn,α2=r20;0.025= __________, т.к,.___<r<_____, т.е. __<12< __ гипотеза ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерий тренда | Критерий тренда применяется для исследования независимости результатов наблюдений. Пусть в результате измерений получено n значений случайной величины Х . Определим число случаев, когда xi>xj при i<j ( i = 1,2,3... n-1) ( j = i+1, i+2, …, n). Каждое полученное неравенство называется инверсией. Обозначим  -общее число инверсий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In,1−α2;In,α2 | Область принятия гипотезы о независимости результатов измерения _________ <I<________________ Имеем последовательность из 10 результатов измерений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X1 |  | X2 |  |  |  |  | X3 |  |  |  |  | X4 |  |  |  | X5 |  |  |  |  | X6 |  |  |  |  | X7 |  |  |  | X8 |  |  |  |  | X9 |  |  |  |  | X10 |  |
|  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |
|  | В этой последовательности x1 не больше других xj (1<j), следовательно, для x1 число инверсий I1 =0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Далее, сопоставляя x2 с последующими результатами измерений (i=2, i<j=3,4…10), находим, что x2>x4; x2>x5; x2 > x9 т.е. I2 = _____ и т.д. получим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I1 |  |  |  | I2 |  |  |  |  | I3 |  |  |  |  | I4 |  |  |  |  | I5 |  |  |  | I6 |  |  |  |  | I7 |  |  |  |  | I8 |  |  |  |  | I9 |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Общее число инверсий I1+I2+..+I9=15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n−14 | Если полученные результаты являются случайными и независимыми, то число инверсий есть случайная величина, имеющая распределение P(I) с математическим ожиданием mτ= __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (n−1)(2n+5)72 | и дисперсией DI = σI2 = _____________. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для распределения инверсий существуют таблицы подсчитанных значений границ, отделяющих критическую область от области принятия гипотезы для составляющих уровней значимости. Некоторые из них представлены в таблице : Критические точки распределения инверсий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  | 0,975 |  |  |  |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  | 0.025 |  |  |  |  |  | 0.81 |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  |
|  | Критерий тренда наиболее эффективен при выделении присутствующих в результатах измерений систематических погрешностей, носящих монотонно - возрастающий или убывающий характер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оба, серии, тренда | При проверке гипотезы о независимости результатов измерений целесообразно использовать ___метода: _____ и _____. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверить гипотезу о независимости результатов измерений случайной величины для примера из раздела «критерий серий» с использованием критерия тренда на уровне значимости  = 0,05. Определим число инверсий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I1 | I2 |  | I3 |  |  | I4 |  | I5 |  | I6 |  |  | I7 |  | I8 |  | I9 |  |  | I10 |  | I11 |  |  | I12 |  | I13 |  | I14 |  |  | I15 |  | I16 |  | I17 |  |  | I18 |  | I19 |
|  | 1 | 18 |  | 5 |  |  | 13 |  | 7 |  | 7 |  |  | 8 |  | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |
| 82 | Общее число инверсий I=____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In,1−α2;In,α2 | Область принятия гипотезы о независимости результатов измерения ______ <I<________(как показано выше) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 125 | По данным таблицы находим I20;0,975 = ___ ; I20;0,025= ___ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 125 | Гипотеза принимается на уровне значимости  = 0,05, т.к. I = 82, а 82 >_______и 82 < _____. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выделение промахов из результатов измерений наименьший (х1); наибольший; (xn) | Промахи - это результаты измерений, не принадлежащие данной генеральной совокупности, т.e. следствие изменения контролируемых внешних факторов, влияющих на эксперимент, не замеченных экспериментатором. Построим вариационный ряд x1 < x2 < x3 <… < xn. Подозрительными будем считать либо ———— (__), либо _____ элемент выборки. В силу симметрии нормального закона распределения анализ на промах для x1 и xn осуществляют аналогично. Как правило, при измерении величины X неизвестны её математическое ожидание Мх и дисперсия Dх. Поэтому проверку на промах осуществляют с использованием максимума относительного отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | τn=xj−mxσx где xj - наибольшая или наименьшая величина результата измерений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mxи σx - выборочные математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На основании исследования вероятности Pxj−mxσx<τ для нормального закона распределения случайной величины X построены таблицы τ, зависящие только от объёма выборки n. Некоторые значения точек приведены в таблице: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Критические точки распределения  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | α |  |  |  |
|  |  | 0,1 | 0,05 | 0,025 | 0,01 |
|  | 12 | 2,23 | 2,39 | 2,52 | 2,66 |
|  | 14 | 2,30 | 2,46 | 2,60 | 2,76 |
|  | 16 | 2,35 | 2,52 | 2,67 | 2,84 |
|  | 18 | 2,40 | 2,58 | 2,73 | 2,90 |
|  | 20 | 2,45 | 2,62 | 2,78 | 2,96 |

|  | Пусть дана выборка объёма n=12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 7.0 | 8.5 | 6.3 | 6.5 | 6,4 |
| 8,5 | Максимальное значение x= _ вызывает сомнение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычисляем mx = 6,45; x*= 0,82* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5-6.45/0.82=2.5 | Находим n = ______ = ______. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39 | По таблице для = 0,05 и n =12 находим n =_____. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5>2.39 промахом | n>n( ____) следовательно, на уровне значимости  = 0,05 значение x = 8,5 нужно считать ________, исключив его из статистических расчетов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Используя τ распределения, крайние значения х отбрасываем как промах (на уровне значимости α), если τn > τnα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| коррелированными | 1.3. Представление экспериментальных данных аналитическими зависимостями. 1.3.1. Коррелированность и независимость В практике ИИТ часто требуется установить и оценить зависимость изучаемой случайной величины Y от одной или нескольких других величин. При этом две случайные величины Х и Y называют ___________________ , если |
| --- | --- |
| нуля | их коэффициент корреляции отличен от _________; при |
|  | равенстве нулю коэффициента корреляции X и Y - |
| некоррелирован-ные | - _______________ величины |
| независимы | Две коррелированные величины также и зависимы, они ________, если каждая из них имеет самостоятельное распределение, не зависящее от возможных значений других величин; |
| функциональной | связаны__________зависимостью, если каждому возможному значению случайной величины X соответствует одно возможное значение случайной величины Y ; |
| статистической | связаны _________ зависимостью, если изменение одной из величин влечет изменение распределения другой, |
| коррелированной зависимостью | и __________, если изменение одной из величин изменяет среднее значение другой |
|  | В корреляционном анализе решаются два вопроса |
|  | 1. О форме связи (прямолинейная, криволинейная) - |
| уравнением регрессии | определяется ___________. |
| коэффициентом корреляции | 2. О силе связи (теснота связи). Устанавливается __________. |
| поля корреляции | Эмпирическое распределение двух величин можно представить в виде ____________; |
| Yy |  |
|  | Точки поля корреляции с координатами x,y называются центром распределения. |
|  | - Совокупность точек () соответствует сильной линейной зависимости; - Совокупность точек (о) соответствует практическому отсутствию зависимости, |
| линией | 1.3.2. Уравнение регрессии, коэффициент корреляции и их приложение в ИИТ. 1. Как показано выше, для оценки влияния переменных X на У необходимо построить поле корреляции (диаграмму рассеяния), далее, например, с помощью способа «от руки» провести наиболее вероятную прямую, называемую _____ регрессии. |
|  | 2. В задачах ИИТ наиболее часто имеем случай линейной регрессии, т.е. когда для определения среднего значения одной величины по значениям другой можно воспользоваться уравнением вида yx=a+bx или xy=c+dy, - это прямые приближенной регрессии. Угловой коэффициент прямой линии регрессии зазывают выборочным коэффициентом |
| yx | регрессии Y на X и обозначают _________, тогда выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X примет вид Y=yxx+b (*) |
| Выборочное уравнение прямой линии регрессии yx−y=rbσyσx(x−x) | Выборочное уравнение прямой линии регрессии Х на Y имеет вид , где yх - условная средняя, т.е. среднее арифметическое наблюдавшихся Y, соответствующих X = x ; так, если при x1=2 Y приняла значения y1=5; y2=6; y3=10, условное среднее |
| (5+6+10)/3=7 | yx1=(++)=______________________ |
|  | xи g - выборочные средние признаков X и Y x и y- выборочные средние квадратические отклонения |
| Выборочный коэффициент корреляции rbσxσy(y−y) | Гв - выборочный коэффициент корреляции. Γb=nxyxy−nxy(nσxσy) Очевидно, выборочное уравнение прямой линии регрессии X на Y будет иметь вид |
|  | xy−x=_________---------------( ), |
| близости линейной | 4. Следует помнить, что коэффициент корреляции определяет степень ____________ корреляционной связи к _________ функциональной зависимости и может |
| "+1" " –1" | изменяться в пределах от ____ до ___. Знак коэффициента |
| Положительная корреляция | указывает направление изменения зависимой переменной при росте величины независимой переменной Графически это можно представить: Y Y Отрицательная корреляция 0 X 0 X |
| функциональную независимы | Если rв=1, имеем ___________зависимость; если rв=0, X и Y - _________ |
|  | 1.3.3. Метод наименьших квадратов Прямую линию регрессии при обработке результатов измерений обычно строят с помощью метода наименьших квадратов. Этот метод даст вероятностный результат, если погрешности подчинены нормальному закону распределения и статистически независимы (некоррелированы). Предпосылкой способа является избыточность числа |
| суммы квадратов | экспериментальных измерений. При использовании метода наименьших квадратов значения yx и b находят из условия минимизации ________ отклонений, т.к. каждое отклонение зависит от отыскиваемых параметров, то и сумма отклонений есть функция F этих параметров: |
|  | F(ρxy,b)=i=1n(Yi−yi)2=i=1n(ρyxxi+b−yi)2 Yi - вычисленная по уравнению ( * ) ордината соответствующая xi; yi - наблюдаемая ордината, соответствующая x1. Для отыскания минимума продифференцируем функцию F; частные производные приравняем нулю и после элементарных преобразований получим систему уравнений; |
|  | i=1nx2ρyx+i=1nxb=i=1nxρyx+nb=y выполнив элементарные преобразования, получим искомые параметры: |
| ρyx=ni=1nxy−i=1nxi=1nyni=1nx2−i=1nx2 | b=i=1nx2i=1ny−i=1nxi=1nxyni=1nx2−i=1nx2 (***) |
|  | Аналогично уравнение прямой линии регрессии X на Y _________________ |
|  | Требуется найти выборочное уравнение прямой линии регрессии У на X по данным n = 5 наблюдений: |

|  | x | 1,00 |  | 1,50 | 3,00 | 4,50 |  | 5,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | y | 1,25 |  | 1,40 | 1,30 | 1,75 |  | 2,25 |
|  | составим расчётную таблицу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xi |  | yi |  | xi2 |  | xiyi |  |
|  | 1,00 |  | 1,25 |  | 1,00 |  | 1,250 |  |
|  | 1,50 |  | 1,40 |  | 2,25 |  | 2,100 |  |
|  | 3,00 |  | 1,50 |  | 9,00 |  | 4,500 |  |
|  | 4,50 |  | 1,75 |  | 20,25 |  | 7,875 |  |
|  | 5,00 |  | 2,25 |  | 25,0 |  | 11,250 |  |
|  |  xi =15 |  |  yi=8.15 |  |  xi2=57.50 |  |  xiyi=26.975 |  |

| (26.975-15 8.15)/ (5 57.5 -15)2 = 0.202; (57.5 8.15-15.26 26.975)/ (62.5) = 1.024 0.202; 1.024 | xy=(_______________)/(____________________)=__________ b=(_________________)/(_____________________)=_____xy _________; b=_______________________________ |
| --- | --- |

|  | Ранее мы предполагали, что значения X и Y наблюдались по одному разу. Теперь представим, что получено большое число данных, среди которых есть повторяющиеся и они сгруппированы в виде корреляционной таблицы: |
| --- | --- |

|  | ## Y | X |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | ny |
|  | 0.4 | 5 | - | 7 | 14 | 26 |
|  | 0.6 | - | 2 | 6 | 4 | 12 |
|  | 0.8 | 3 | 19 | - | - | 22 |
|  | nx | 8 | 21 | 13 | 18 | N=60 |

|  | В первой строке таблицы наблюдаемые значения признак X; первом столбце – наблюдаемые – значения признака Y . На пересечении строк и столбцов находятся частота nxy : пара чисел (10; 0,4} наблюдалась |
| --- | --- |
| 5 5+7+14 8 | ____ раз. В последующем столбце записаны суммы частот строк ny= _______ = 26. В последней строке записаны суммы частот столбцов: значение признака X, равное 10, наблюдалось ____ раз. |
| 60 Выборочное корреляционное отношение | В нижнем правом углу записана nx = ny = _____. Замечание Практически yx можно отыскивать по уравнению ρyx=rbσyσx; а rb=±ρyx⋅ρxy Выборочное корреляционное отношение служит для оценки тесноты нелинейной корреляционной связи. Выборочным корреляционным отношением Y к X называют отношение межгруппового среднего квадратического отклонения к общему среднему квадратическому отклонению признака Y : |
|  | yx=меж.гр/общ. Или ηyx=σyxσy где n- объем выборки nx – частота значений x признака X σyx=Dмеж.гр=nx(yx−y2n; σy=Doδщ.=ny(y−y)2n ny – частота значений у признака Y ; |
|  | y- общая средняя признака Y; yx- условная средняя признака Y . |
|  | 2 . Найдем xy по данным корреляционной таблицы: |

|  | Y | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | ny |
|  | 15 | 4 | 28 | 6 | 38 |
|  | 25 | 6 | - | 6 | 12 |
|  | nx | 10 | 28 | 12 | n=50 |
|  | yx | 21 | 15 | 20 |  |

| (38 *12 +12,25)/50 = 17.4 |  | Общую среднюю: y=(nyy)n=_____________/________ = __________________ |
| --- | --- | --- |
| 38(15-17,4)2+28 (25-17,4)2/50= 4,27 | Найдём общее среднее квадратическое отклонение σy=ny(y−y)2n = ____________________________ |  |
| 10(21-17,4)2+ +28(15-17,4)2+12 (20-17,4)2/50= 2,73 | Тогда межгрупповое σyx=nx(yx−y)2=_____________ |  |
| 2,73 4,27=0,64 | Искомое корреляционное отношение ηyx=σyxσy=—— = —— |  |
|  | Свойства выборочного корреляционного отношения. 1. 01 удовлетворяет двойному неравенству |  |
| не связан | 2.  = 0, признак Y _______ с признаком X |  |
| функциональной | 3.  = 1, признак Y связан с признаком X ________ зависимостью |  |
|  | 4. ¦rb¦ |  |
| точная линейная корреляционная | 5.  = ¦rb¦ - имеет место ________________________ ______________ зависимость |  |
| Простейшие случаи криволинейной корреляции | Если графики регрессии изображаются кривой, например yx=ax2+bx+c (парабола второго порядка); yx=ax3+bx2+cx+d * (парабола третьего порядка), то такую корреляцию называют криволинейной. В общем случае выборочное уравнение регрессии Y на X имеет вид: |  |
|  | yx=Ax2+Bx+C, |  |
|  | где A, B, C – неизвестные параметры. Пользуясь методом наименьших квадратов, получаем систему линейных уравнений относительно неизвестных параметров: nxx4A+nxx3B+nxx2C=nxyxx2; nxx3A+nxx2B+nxxC=nxyxx; nxx2A+nxxB+nC=nxyx. Найденные A, B и С подставляют в * и находят искомое уравнение регрессии. |  |
| Понятие о множественной корреляции. | Если исследуется связь между несколькими признаками, то корреляцию называют множественной, например Z = аx + by + c, также необходимо: 1. Найти по данным наблюдений выборочное уравнение связи z = аx + by + c (т.е. необходимо найти A, B и С). 2. Оценить тесноту связи: 1) Z и обоих признаков X и У ; 2) между Z и X (при Y = const); 3) X и У (при X =const ); Принято искать уравнение связи вида Z−z=A(x−x)+By−y, где A=rxz−ryzrxy1−rxy2σzσx;B=ryx−rxzrxy1−rxy2σzσy. Теснота связи Z с признаками X, Y оценивается выборочным совокупным коэффициентом корреляции |  |
|  | R=rxz2−2rxyrxzryz2+ryz21−rxy2,0≤R≤1. Теснота Z и X (при Y=const) и Z и Y (при X=const) оценивается соответственно частными выборочными коэффициентами корреляции: |  |
|  | rxz(y)=rxz−rxy⋅ryz1−rxy21−ryz2;ryz(x)=ryz−rxy⋅rxz1−rxy21−rxz2 #### 1.3.4. Основы статистического моделирования и его практическое применение в ИИТ. 1.3.4.1. Сущность метода статистического моделирования состоит в следующем: требуется найти значение a некоторой изучаемой величины. Для этого выбирают такую случайную величину X, математическое ожидание которое равно а: М (X) = а. |  |
|  | Практически производят n испытаний, в результате которых получают n возможных значений Х ; вычисляют их среднее арифметическое x=i=1nxin и принимают x в качестве оценки (приближенного значения) a* искомого числа а : a≃a∗x Отыскание возможных значений случайной величины Х (моделирование) называется «размыванием случайной величины» |  |
|  | 1.3.4.2. Оценка погрешности метода. Пусть для получения оценки а* математичеcкого ожидания а случайной величины Х было произведено n независимых испытании и найдена выборочная средняя x:a∗x. Если повторить опыт, получим другую величину а*. Поэтому возникает вопрос: какова величина ошибки? Хотя бы верхняя граница  допустимой ошибки с заданной вероятностью (надежностью) γ:P(x−a≤δ)=γ, т.е. «точность оценки» математического ожидания по выборочной средней при помощи доверительных интервалов. Как было показано ранее: |  |
| zσ/n | 1. Если случайная величина распределена нормально и  известно. В этой случае с надежностью  верхняя граница ошибки  =______________________; |  |
| /2 | z - значение аргумента функции Лапласа , npи котором Ф(z)= _______. |  |
|  | - То же, но  неизвестно:= _________________ |  |
| 1 “S-исправленное” |  | - Случайная величина Х распределена по закону, отличному от нормального: в этом случае при n>30 используют условие _______, если известно  ; при неизвестном  в формулу 1 подставляют ________________ среднее |
| 2 |  | квадратическое отклонение либо используют формулу ___. Чем больше n, тем меньше разница между результатами. Это объясняется тем, что при n распределение Стьюдента стремится к нормальному. |
|  | Для того, чтобы найти наименьшее число испытаний, которые обеспечат наперед заданную верхнюю границу ошибки : |  |
|  | Из 1. n=z22/2, из 2. n=tγ2s2/δ2. |  |
| 1,962 0,52/0,098=100 | Определить число испытаний, если =0,098, z=1,96, =0,5, n = ______ |  |
|  | 1.3.4.3. Случайные числа. Случайными числами называют возможные значения r непрерывной случайной величины R, распределенной равномерно в интервале (0,1), В действительности пользуются не R, а квазимерной случайной величиной R* , возможные значения которой имеют конечное число знаков. В результате замены R на R* разыгрываемая величина имеет не точно, а приближенно заданное распределение (Приложение 8). |  |
| Разыгрывание дискретной случайной величины | Разыгрывание событий. 1. Требуется разыграть дискретную величину X, т.е. получить последовательность её возможных значений xi(i=1,2,...;n); зная закон распределения |  |

|  | X: | x1, | x2, | …, | xn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | p1, | p2, | …, | pn |  |

|  | Обозначим через R непрерывную случайную величину, распределенную равномерно в интервале (0,1), a через rj (j=1,2,…) – ее возможные значения , т.е. случайные числа. Разобъем интервал 0R1 на оси Or точками с координатам P1, P1+P2; P1+P2+P3,…,Pn+1 на n частичных интервалов 1,2,…,n: Дл. 1=Р1-0=Р1 Дл. 2=(Р1+Р2)-Р1=Р2 ……………………… Дл. n=1-(Р1+Р2+…Pn-1)=Рn |
| --- | --- |
|  | Если каждому случайному числу rj(0rj1), которое попало в интервал i , ставить в соответствие возможное значение xi, то разыгрываемая величина будет иметь заданий закон распределения: |

|  | X | x1 | x2 | x3 | … | xn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | P1 | P2 | P3 | … | Pn |  |

|  | - Разыграем 8 значений дискретной случайной величины X , закон распределения которой задан |
| --- | --- |

|  | X | 3 | 11 | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | 0,25 | 0,16 | 0,59 |  |

| 0.25;0.25+0.16= =0.41; 0.41+0.59=1 | Решение: 1. Разобьем интервал (0,1) оси Or точками с координатами —————————— на 3 частичных интервала: |
| --- | --- |
| (0;0.25);(0.25; 0.41);(0.41;1) 8 | 1-_____________________, 2-____________________, 3- _______________ |
| "Равномерно распределённые случайные числа" | 2. Выпишем из таблицы приложения _________ восемь случайных чисел: 0,10; 0,37; 0,08; 0,90; 0,12; 0,66; 0,31; 0,85. Случайное число r1=0,10 принадлежит интервалу 1 - поэтому разыгрываемая случайная дискретная величина приняла возможное значение x1=3 |
| 11 3 24 | r2= 0,372  2  x2= ____________ r3= 0.08  1  x3= ____________ r4=0,99  3  x4= ____________ и т.д. |
| 3,11,3,24,3,24,11, 24 | Итак: Х:_______________________________________. |
| Разыгрывание противоположных событий A,A,A,A,A,A | 1. Для того чтобы разыграть испытания, в каждом из которых вероятность появления события равна P и, следовательно, вероятность наступления противоположного события А равно 1-Р, надо выбрать (например, из таблицы случайных чисел) случайное число rj(j=1,2,…), если rj < P, то событие А наступило; если rj  P то появилось противоположное событие А. 2. Разыграем 6 испытаний, в каждом из которых событие А появляется с вероятностью Р = 0,35. |
| 8 A,A,A,A,A,A | Решение: Из приложения: ____: 0,1; 0,37; 0,08; 0,99; 0,12; 0,06, считая, что при rj<0,35 событие А появилось, а при rj0,35 наступило A , получим искомую последовательность событий: ________________ |
| Разыгрывание полной группы событий | 1. Для того чтобы разыграть испытания, в каждом из которых наступает одно из событий A1;A2 ; .,,, Аn полной группы n(n>2), вероятности которых P1; P2; …; Pn известны, достаточно разыграть дискретную случайную величину X со следующим законом распределения |

|  | X | I | 2 | … | n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р | P1 | Р2 | … | Р |  |

| P(A2)=0.21 | Если в испытании величина X приняла возможное значение xi=i, то наступило событие A1. 2. Пусть P1 = P(A4) = 0,19; Р2=___; Р3(А3)= 0,34; Р4 = Р(.А4) = 0,26. Разыграть 5 испытаний, в каждом из которых появляется одно из четырех заданных событий. |
| --- | --- |

|  | ## X | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Р | ## 0,19 | ## 0,21 | ## 0,34 | ## 0,26 |  |

| (0;0.19)(0.19; 0.41) ; (0.40;0.74) (0.74;1) | Разобьем на четыре частичных интервала: 1=___________________; 2=_____________________; 3=___________________; 4=_____________________ |
| --- | --- |
| 8 3 A3 | Выбираем из таблицы приложения ____ 5 случайных чисел: 0,66; 0,31; 0,85; 0,63; 0,73, r1= 0,66  3 принадлежи интервалу, то при X = __ наступило событие ____ и т.д. |
| Разыгрывание непрерывной случайной величины | 1. Для того чтобы найти возможное значение xi непрерывной случайной величины X , зная её функцию распределения F(x), надо выбрать случайное число ri, приравнять его функции распределения и решить относительно xi получаемое уравнение F(xi)=ri * 2. Непрерывная случайная величина X распределена по показательному закону, заданному функцией распределении  (параметр >0 известен) F(x)=1-e-x (x>0) Требуется найти явную формулу для разыгрывания возможных значений X. |
| 1-ri; | Решение: По правилу (*) 1−e−λxi=ri, решив относительно xi e−λxi=_________________ |
| ln(1-ri); −1λln(1−ri) | или -xi= _________________ |
| (0;1) | отсюда xi=__________, случайное число ri заключено в интервале (0,1); следовательно, число 1-ri также случайное, принадлежит интервалу __________, |
| одинаково | т.е. R и 1-R распределены _________. Поэтому для отыскания xi можно воспользоваться формулой xi=−1λlnri |
| Метод суперпозиции | 1. Пусть функция распределения разыгрывания случайной величины X может быть представлена в виде линейной комбинации двух функций распределения: F(x)=c1F1(x)+c2F2(x) (c1>0, c2>0) (*), |
|  | Для того чтобы разыграть возможное значение случайной величины X, функция которой распределена как (*) , где с1>0; c2>0 и c1 + c2=1, надо выбрать два независимых случайных числа r1 и r2, и по случайному числу r1 разыграть |
|  | возможное значение вспомогательной дискретной случайной величины z: |

|  | Z | 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | C1 | C2 |  |

|  | Если окажется, что z= 1, то решают относительно x уравнение F1(X) = r2. Если z=2, то решают уравнение F2(X) = r2. Найдем явные формулы для разыгрывания непрерывной случайной величины X , заданной функцией распределения F(x)=1-0.25(e-2x+3e-x), 0<x<. Решение. Воспользуемся методом суперпозиции |
| --- | --- |
| 0,25 (1-e-x) + 0.75 (1-e-x); | F (x) = __________________, откуда |
| 1-e-2x; 1-e-x | F1(x)= __________________; F2(x)= ______________ ; |
| 0,25 0,75 | c1 = ______________; c2 =____________. |
|  | Введем вспомогательную дискретную случайную величину z с законом распределения |

|  | Z | 1 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | 0.25 | 0.75 |  |

| (0; 0.25); | Построим частичные интервалы 1- _____________ и 2=(0,25; 1), |
| --- | --- |
| 1 2 | если r1<0,25, то z =__, если r1 0,25, то z= __, и так возможное значение X находят, решая относительно x уравнение 1-e-2x=r2, если r1<0,25, или 1-e-x=r2, если r1 0,25. |
| -(1/2)ln r2 | Используя решение предыдущего примера, где найдена явная формула x=-(1/)ln r для разыгрывания возможных значений показательного распределения с заданным параметром , окончательно получим х=_____________, |
| -ln r2 | если r1<0,25; х = _________, если r1 0,25. |
| Приближенное разыгрывание нормальной случайной i=1nRj 1/2; 1/12; | Если случайная величина R распределена равномерно в в интервале (0,1), то М(R)=___, а D(R)=_____,а сумма n независимых, распределенных равномерно в интервале (0,1) |
|  | случайных величин RJ(j=1,2,…n) равна __ |
|  | математическое ожидание суммы |
| n12 n/2 n/12 | Mi=1nRj=_______________, а дисперсия Di=1nRj=_____________________ Откуда =___. Пронормируем рассматриваемую сумму, для чего вычтем из суммы матожидание и разделим на  j=1nRj−n2n12. |
| нормальному | В силу центральной предельной теоремы при n распределение этой нормированной случайной величины стремится к ____________ |
| 0 1 | с параметрами m = _____  = ______. |
|  | При конечном n распределение приближенно нормальное. В частности, при n=12 получим j=112Rj−6; т.е. правило: для того чтобы разыграть возможное значение xi нормальной случайной величины X с параметрами m=0 и =1, надо сложить 12 независимых случайных чисел и из полученной суммы вычесть 6: |
|  | xi=j=112rj−6=Si−6. 2.Разыграть 100 возможных значений нормальной величины X с параметрами m= 0 и  = 1; оценить параметры разыгранной величины. |
| -0,99 | Решение; Выбираем 12 случайных чисел х1 (0,10+ 0,09+… + 0,67) - 6 = __________ (верхняя строка таблицы приложения 8), аналогично, выбирая из каждой следующей строки таблицы первые 12 чисел, найдем остальные возможные Х . |
| -0,05; 1,04 | Выполнив расчеты, получим искомые оценки m∗xb≈_____________, σ∗Db≃_____________ |
|  | Оценки удовлетворительные: m* близко к нулю, * мало отличается от единицы. Для разыгрывания нормальном случайной величины z используется уравнение Zi=σxi+m. |

| Часть II | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИГНАЛОВ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Детерминированными называют сигналы или процессы, законы изменения которых _______, а модели не содержат _________ параметров. Детерминированными в ИИТ |  |
| известны неизвестных |  |  |
| выходе мер несущие сигналы | являются образцовые сигналы на ___________ _____________________. |  |
|  | 2.1.1. Математическая модель детерминированных сигналов и процессов. 1. В ИИТ в качестве сигналов используются различные детерминированные физические процессы или объекты, которые могут быть описаны общими математическими моделями. Обычно под математически моделью сигнала или процесса понимают функцию, выражающую связь____________ сигнала (х) |  |
| основного параметра |  |  |
| независимым аргументом | с основным _____________________ (например, (a1,a2,…an) |  |
|  | x = f(t,а1,a2,…,аn) |  |
| временные | Различают модели _______________________ и |  |
| частотные и векторные | _____________________ в зависимости от вида основного независимого аргумента. |  |

2. Для сигнала с постоянной интенсивностью  x = сonst диаграммы имеют вид:

y’(t)                                           X()                                               j

а – временная,

б – частотная

в – векторная

диаграммы

x = const

0                              t        0                            w           0

а – ?                                б – ?                             в – ? .

X(t)                                     X()                                                       j

а – временная,

б – частотная

в – векторная

диаграммы

x(t)=XmSin(0t+)

J                                    1                                              Xm

0                        t       0              0                      0                                  +1

a– ?                             б – ?                             в – ? .

| графические, аналитические и численные методы | 2.1.2 Основные виды аналитического описания Известно большое число математических моделей различ-ных сигналов и процессов в ИИТ. Для решения данного круга задач могут применяться:___________ методы. Оста- новимся на аналитическом подходе к описанию моделей сигналов и процессов. При использовании данного подхода сигнал или процесс выражается с помощью формул. В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | частности, если математическая модель выражается в виде простейших алгебраических или трансцендентных уравнений, дифференциальных уравнений, то достаточно воспользоваться известными из курса математики приемами. Однако для решения более сложных задач в настоящее время широкое применение получили численные методы. При наличии ЭВМ получили бурное развитие не только численные методы, но и их внедрение в практику ИИТ. |  |  |  |  |  |  |
|  | Таким образом, для аналитического описания необходимы знания соответствующих разделов математики и возможностей ЭВМ. Основное требование, предъявляемое к аналитической модели, - ______ рассматриваемому сигналу или процессу. |  |  |  |  |  |  |
| адекватность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Как было указано в 2.1, детерминированными в ИИТ являются сигналы ____________ меры и _____________________. Рассмотрим аналитическое описание некоторых из них: |  |  |  |  |  |  |
| на выходе |  |  |  |  |  |  |  |
| несущие сигналы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Одноканальная нерегулируемая мера, воспроизводящая величину одного неизменного параметра (нормальный элемент): |  |  |  |  |  |  |
| Nxqk; сonst | xN = ________=___________; Nx = сonst; qk = сonst |  |  |  |  |  |  |
|  | где: qk – ступень квантования меры, цена единицы младшего десятичного разряда числового значения Nx, |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Одноканальная регулируемая мера, воспроизводящая в данный момент величину одного известного параметра (конденсатор переменной ёмкости): xN = ________; Nx = _______; qk = ________ |  |  |  |  |  |  |
| Niqk; |  |  |  |  |  |  |  |
| Var; сonst |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Многоканальная нерегулируемая мера, воспроизводящая сразу несколько одноименных величин с известными неизменными параметрами (делитель напряжения): xNi = ________=___________; |  |  |  |  |  |  |
| Niqk= сonst |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Многоканальная регулируемая мера, воспроизводящая сразу несколько величин, параметры которых могут изменяться (регулируемые резисторы): xN = ________ =___________; при Ni =Var; qkp = Var |  |  |  |  |  |  |
| Niqkp=Var |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для несущего сигнала: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. постоянного: |  |  |  |  |  |  |
| Xm | x(t)= ____, |  |  |  |  |  |  |
| Xm Sin t | 2. синусоидального: x(t)= ____, |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Импульсного периодического: |  |  |  |  |  |  |
| k=1∞Xmf(kT0+t)= | x(t)= —————————— - ________, |  |  |  |  |  |  |
| Xm при kT0 <t< kT0+0 0 при kT0+0 <t< (k+1)0 |  |  |  |  | k = 0,1,2,3,4; Хm- амплитуда импульса; T0 - ширина или длительность импульса. При постоянном несущем сигнале модель определяется одним параметром - |  |  |
| амплитудой |  | ________; |  |  |  |  |  |
| тремя: амплитудой, частотой и фазой |  | синусоидальном - ________________ |  |  |  |  |  |
| четырьмя |  | импульсном -___________________: амплитуда, частота, фаза и ______ импульса. |  |  |  |  |  |
| ширина |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.З. Критерии точности подбора аналитического описания. Аппроксимация (От латинского слова – приближаюсь). Замена одних математических чисел или функций другими, более простыми и в том или ином смысле близкими к исходным (например, кривых линий – близкими к ломаным) |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналитическое представление сигналов и процессов с позиции математики является задачей аппроксимации, поэтому точность воспроизведена заданного сигнала x(t) с помощью аппроксимирующей функции _____________ определяется выбором критериев ____________ ____________________ ________________________- |  |  |  |  |  |
| f(t, a1, a2, …, an) |  |  |  |  |  |  |  |
| сходимости |  |  |  |  |  |  |  |
| корректности, устойчивости и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сходимость |  | Сходимость означает близость получаемого численного решения задачи к истинному решению. Для сходимости итерационного процесса необходимо, чтобы limn→∞xn=a т.е. имеем сходящийся численный метод, если при ___________ итераций предел последовательности x1,x2,…,xn, то х = ____. |  |  |  |  |  |
| неограниченном возрастании |  |  |  |  |  |  |  |
| a |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректность |  | Модель считается составленной корректно, если для лю-бых значений исходных данных, из некоторого класса, ее |  |  |  |  |  |
| ## единственное и устойчивое |  | решение __________. |  |  |  |  |  |
| ## Устойчивость |  | Модель считается устойчивой, если малые погрешности в исходной величине приводят к малым погрешностям в результате расчета. Отсутствие устойчивости означает, что даже незначительные погрешности в исходных данных приводят к большим погрешностям в решении или даже к неверному результату. |  |  |  |  |  |
|  |  | Пример: Отыскание корней многочлена вида ( Х-a)n = = ε, 0 < ε  1. Очевидно, что изменение правой части на величину порядка  приводит к погрешности корней порядка 1/n |  |  |  |  |  |
|  |  | С целью определений точности подбора в практике ИИТ используют критерии В.А.Котельникова, H.A. Железнова и Ф.Е. Темникова. При использовании ЭВМ возможно оценивание отклонения воспроизводимой функции f(t,а1,a2,…,аn) от исходного сигнала x(t) на каждом интервале дискретизации τi, тогда используют: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Критерий наибольшего отклонения |  |  |  |  |  |
| sup¦xi(t)-f(t,a1…)¦ |  | εi(t)=_______ |  |  |  |  |  |
| 1τit1tixi(t)−f(t,a1...)2dt1τit1tixi(t)−f(t,a1...)dt |  |  |  |  |  | 2. Среднеквадратичный |  |
|  |  |  |  |  |  | εi2(t)=_______ |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Интегральный εi(t)=_______ |  |
|  | - ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ ИНТЕРПОЛЯЦИОН-НЫМИ ПОЛИНОМАМИ Интерполяция. (от латинского interpolatio – изменение, переделка) – отыскание промежуточных значений величины по некоторым известным её значениям. Например, отыскание значений функции f(x) в точках x, лежащих между точками x0<x1,..<xn по известным значениям yi=f(xi))( где i=0,1,…n). Если x лежит вне интервала (x0,xn), аналогичная операция называется экстраполяцией. |  |  |  |  |  |  |
|  | Интерполирование состоит в следующем: для данной функции y=f(x) строим многочлен Qm(x)=a0+ a1x + a2x2 + … + amxm принимающий в заданных точках xi те же значения, что и функция f(x), т.е. Qm(xi)=f(xi) (i=1,2,…n) |  |  |  |  |  |  |
|  | При этом предполагается, что среди значений xi нет одинаковых, т.е. xi  xk при i k |  |  |  |  |  |  |
| интерполяции | Точки xi называются узлами ______, а многочлен Qm(xi) ____________ многочленом |  |  |  |  |  |  |
| интерполяционным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Геометрически задача отыскания функции f(x) по заданным её частным значениям означает построение кривой, проходящей через точки с координатами (x0,y0), (x1,y1), …, (xn,yn) __________. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Максимальная степень интерполяционного многочлена m = n; в этом случае говорят о ________ поскольку один многочлен ___________ используется для интерполяции функции f(x) на всем рассматриваемом интервале аргумента. Коэффициенты ai многочлена (полинома) Qm(x) можно определить из системы уравнений |  |  |  |  |  |  |
| глобальной интерполяции |  |  |  |  |  |  |  |
| Qm(x)=a0+a1x+…++ anxn |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a0+a1x0+a2x02+...+anx0n=y0a0+a1x1+a2x12+...+anx1n=y1................................................a0+a1x1+a2xn2+...+anxnn=yn (1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Определитель этой системы |  |  |  |  |  |  |
|  | показывает, что система имеет единственное решение. |  |  |  |  |  |  |
| графика интерполяционного узлах интерполяции |  |  |  | Резюме: При интерполировании основным условием является прохождение _____________ многочлена через данные значения функции в_____________. |  |  |  |
|  | Покажем, что этот многочлен является единственным. Допустим противоположное. Пусть существует ещё один многочлен cтепени n, принимающий в узлах интерполяции заданные значения, т.е. F(xi)=yi. Тогда разность R(x)=L(x)-F(x) – многочлен степени n (или ниже) и R(xi)=L(xi)-F(xi)=0 i=0,1,..n. это означает, что многочлен степени не выше n имеет n+1 корней. Отсюда следует, что R(x)0, и R(x)=L(x), что и требовалось доказать. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Построить интерполяционный полином Qm(x) |  |  |  |  |  |  |
|  | совпадающий с функцией f(x) = 3x в точках x0 = -1; x1 = |  |  |  |  |  |  |
|  | 0; x2 = 1 |  |  |  |  |  |  |
| ao+a1x+a2x2 1/3 | Решение: Полагаем Qm(x) = _____. Для определения коэффициентов a0, a1 и a2 имеем систему уравнений: a0 - a1 + a2 = ___ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | a0 = _________ a0 + a1 + a2 = ___ Отсюда a0 = _____; a1 = _____ a2 = ______ и, |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1, 4/3, 2/3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | следовательно |  |  |  |  |  |  |
| 1+4/3 +2/3 | f(x) = 3x  _____ + ____ + ________ |  |  |  |  |  |  |
|  | при ( -1  x  1), построим зависимость (график) |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Полиномы Лагранжа, Ньютона, Бесселя, |  |  |  |  |  |  |
|  | Стирлинга. |  |  |  |  |  |  |
| Полином Лагранжа |  |  | 1. Заметим, что показанный выше путь построения интерполяционного многочлена требует значительных вычислений, особенно при большом числе узлов. |  |  |  |  |
|  | Поэтому необходимы более простые алгоритмы |  |  |  |  |  |  |
|  | построения. Одним из них является формула |  |  |  |  |  |  |
| интерполяцион-ного многочлена Lx=i=0nx−x0...x−xi−1x−xi+1...x−xnxi−x0...xi−xi−1xi−xi+1...xi−xnfxi | ___________________________ Лагранжа: (2) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Из формулы (2) можно получить выражение для |  |  |  |  |  |  |
|  | линейной (n=1) и квадратичной (n=2) интерполяций |  |  |  |  |  |  |
| x−xnx0−x1y0+x−x1x−x0y1 | L(x) = ______________ + _________________, n = 1 |  |  |  |  |  |  |
| n=2 | Lx=x−x1x−x2x0−x1x0−x2y0+x−x0x−x2x1−x0x1−x2y1+x−x1x−x1x2−x1x2−x1y2 |  |  |  |  |  |  |

|  | 3. Построим интерполяционный полином Лагранжа по |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | следующим данным: |  |  |  |  |  |  |
|  | x | 0 | 2 | 3 | 5 |  |  |
|  | L(x) | 1 | 3 | 2 | 5 |  |  |
| =(x−2)(x−3)(x−5)(0−2)(0−3)(0−5)⋅1++x(x−3)(x−5)2(2−3)(2−5)⋅3++x(x−3)(x−3)5(5−2)(5−3)= | Воспользовавшись формулой (2) |  |  |  |  |  |  |
|  | L(x) = _______ + _________ + ______ + _______= |  |  |  |  |  |  |
|  | = (3/10)x3 - (13/6)x2 + (62/15)x +1 |  |  |  |  |  |  |
| Многочлен | 1. Рассматривая вопрос интерполяции, мы не делали никаких предположений о законе распределения узлов интерполяции. Рассмотрим случай равностоящих значений аргумента, т.е. xi – xi-1 =h = Const (I = 1,2,…) |  |  |  |  |  |  |
| ### Ньютона |  |  |  |  |  |  |  |
| шагом | Величина h называется ___________. Введём понятия конечных разностей Пусть известны значения функции в узлах xi: y1 = f(x) Тогда назовем разности y1 – y0, y2 – y1, …,yn – yn-1 конечными разностями ___________. |  |  |  |  |  |  |
| первого порядка (первыми разностями) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Можно составить конечные разности второго, третьего и так далее порядков, разности порядка k : __ ______ i=0,1,2,…,n-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Запишем полином Ньютона для равноотстоящих узлов где f121,f12,...,fn2n конечные разности различных порядков. |  |  |  |  |  |  |
| f0+tf1/2'+t(t−1)2!f12+...++t(t−1)...t−n−1n!fn/2n | Полагая x−x0h=t, можно интерполяционный полином Ньютона для равноотстоящих промежутков записать в следующем виде: Pn(x) = ________________________ (4) |  |  |  |  |  |  |
|  | Полученную формулу называют интерполяционной формулой для интерполирования вперед. В частности, для n =1 имеем формулу линейного интерполирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | y=y1−y0hx−x0 (5) |  |  |  |  |  |  |
|  | а при n = 2 – формулу квадратичного интерполирования: |  |  |  |  |  |  |
|  | y = __________________________ (6), где h = xi = xi+1 – xi (i = 0,1,2,…,n) |  |  |  |  |  |  |
|  | При определении значений функции f(x) в точке х по формуле (3) в качестве х0, вообще говоря, выгодно брать ближайший к х узел интерполирования, тогда, если шаг h достаточно мал, то первое слагаемое этой формулы будет главным членом, а остальные слагаемые будут носить характер поправок. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Существует ещё одна интерполяционная формула Ньютона, называемая формулой для интерполирования назад: |  |  |  |  |  |  |
|  | Pnx=f0+x−x0hf−121+x−x0x−x12!h2f−12+...++x−x0x−x1...x−xn−1n!hnf−n2n (7) |  |  |  |  |  |  |
| Полином Ньютона для неравных промежутков | 5. Рассмотрим теперь интерполяционную формулу Ньютона для неравных промежутков, являющуюся видоизменением формулы Лагранжа. Она сама по себе и служит источником получения ряда новых формул. Предварительно введем, понятие - разделенные разности. Возьмем некоторую – функцию f  R и систему узлов интерполирования x0, x1, x2,…,xn, xi  xj при ij, xi [a,b]. Для этой функции и узлов образуем соотношения: |  |  |  |  |  |  |
|  | fx1−fx0x1−x0=f(x0,x1);fx2−fx1x2−x1=f(x1,x2)......fxn−fxn−1xn−xn−1=f(xn−1;xn); |  |  |  |  |  |  |
|  | Такие соотношения называются разделенными разностями первого порядка. Получив разделенные разности первого порядка, мы можем образовать соотношения: |  |  |  |  |  |  |
|  | fx1,x2−fx0,x1x2−x0=f(x0,x1,x2);fx2,x3−fx1,x2x3−x1=f(x1,x2,x3);......fxn−1,xn−fxn−2,xn−1xn−xn−2=f(xn−2,xn−1,xn); |  |  |  |  |  |  |
|  | Эти отношения называются разделенными разностями второго порядка. Разделенные разности (k + 1)-го порядка находятся при помощи формулы: |  |  |  |  |  |  |
|  | f(xi−1,xi,...,xi+k)=f(xi,xi+1,...,xi+k)f(xi−1,xi,...,xi+k)xk+i−xi−1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Условимся располагать таблицу разделенных разностей |  |  |  |  |  |  |
|  | следующим образом: |  |  |  |  |  |  |

|  | x0 | f(x0) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | f(x0,x1) |  |  |
|  | x1 | f(x1) |  | f(x0,x1,x2) |  |
|  |  |  | f(x1,x2) |  | f(x1,x2,x3) |
|  | x2 | f(x2) |  | f(x1,x2,x3) |  |
|  |  |  | f(x2,x3) |  | f(x1,x2,x3,x4) |
|  | x3 | f(x3) |  | f(x2,x3,x4) |  |
|  |  |  | f(x3,x4) |  |  |
|  | x4 | f(x4) |  |  |  |

| f(x0)+(x-x0)f(x0,x1)+(x-x0) ·(x-x1)f(x0,..x2)+..+(x-x0) (x-x1) ·…· (x-xn-1) ·f(x0,x1,…,xn) | Форма записи: |
| --- | --- |
|  | Ln(x)= |
|  | ________________________________________________________________ (8) |

|  |  | интерполяционного полинома Лагранжа носит название интерполяционного полинома Ньютона для неравных промежутков. Она более удобна для вычислений, чем формула Лагранжа. Добавление одного или нескольких узлов не приводит к повторению всей проделанной работы заново, как при вычислениях по формуле Лагранжа. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полином Гаусса |  | 1. Во многих случаях приобретает особо важное значение малость степени полиномов, приближающих функцию. Уменьшения степени таких полиномов без потери точности иногда можно достигнуть, образуя линейные комбинации интерполяционных полиномов. Рассмотрим простейшие из таких способов приближения функций. |  |  |
|  |  | Если точка интерполирования х лежит на (x0,x0+h/2), то узлы интерполирования удобно брать в последовательности: x0, x0 + h, x0 - h,…,x0 + nh, x0 - nh |  |  |
|  |  | Тогда при любом q группа из первых q узлов этой последовательности состоит из узлов, ближайших к x, и оценка остаточного члена вида |  |  |
| fx−Lnx≤maxxfnxn!ωnx |  |  |  |  |
|  |  | для интерполяционного полинома по этой совокупности узлов будет лучше, чем для любой другой совокупности. Интерполяционная формула, написанная по первым узлам этой последовательности, называется формулой Гаусса для интерполирования вперед. Последовательность узлов x0, x0 – h, x0 + h в том же самом смысле будет наилучшей для интерполирования в точке из [x0 – h/2, x0]. |  |  |
|  |  | Такую интерполяционную формулу называют формулой Гаусса для интерполирования назад. 2. Формула Гаусса для интерполирования вперед: |  |  |
|  |  | Lx=f0+x−x0hf121+x−x0x−x0−h2!h2f02+......+x−x0x−x0−hx−x0+h...x−x0+n−1h2n−1!h2n−1f122n−1+......+x−x0x−x0−hx−x0+h...x−x0+n−1hx−x0−nh2n!h2nf02n+... |  |  |
|  |  | Обозначив, как и ранее x−x0h=t, получим |  |  |
|  |  | Lx0+th=f0+tf−121+tt−12!f02+..++tt2−1t2−22...t2−n−122n−1!f122n−1++tt2−12...t2−n−12t−n2n!f02n+... (10) |  |  |
|  |  | 3. Формула Гаусса для интерполирования назад: |  |  |
|  |  | Lx0+th=f0+tf−121+tt−12!f02++t(t2−1)3!f−123...++tt2−1t2−22...t2−n−122n−1!f122n−1++tt2−12...t2−n−12t−n2n!f02n+... (11) |  |  |
| Полином Стирлинга |  | Полусумма двух интерполяционных формул Гаусса даст нам формулу Стирлинга: |  |  |
|  |  | Lx0+th=f0+tf01+t22.!f02+...++tt2−1t2−22...t2−n−122n−1.!f−122n−1++t2t2−12...t2−n−12t−n2n.!f12n+... (12) |  |  |
| Полином Бесселя |  | Обычно эту формулу используют при ¦ t ¦  0,25. 5. Получим ещё одну важную интерполяционную формулу. Для этого применим интерполяционную формулу Гаусса для интерполирования назад к точке x1. Тогда: |  |  |
|  |  | Lx1+ht1=f1+t1f121+t1t1+12!f12+...++t1t12−1t12−22...t12−n−122n−1.!f122n−1++t1t12−12...t12−n−12t1−n2n.!f02n+... (13) |  |  |
|  |  | В этой формуле для обозначения параметра мы использовали t1 вместо t , так как он равен (х - х1)/h, а не (x-x0)/h. Легко видеть, что t1 = t – 1 . Сделаем замену t1 на t. Тогда получим: |  |  |
|  |  | Lx0+ht=f1+t−1f121+tt−12!+...++tt2−1...t2−n−12t−(n+1)t−n2n−1.!f122n−1++tt2−12...t2−n−12t−n2n.!f12n+... |  |  |
|  |  | Полусумма этой формулы и формулы Гаусса для интерполирования вперед (9) даст нам формулу Бесселя: |  |  |
|  |  | Lx0+ht=f12+t−12f121+tt−12!+...++tt2−1...t2−n−12t−n2n.!f122n++tt2−12...t2−n−12t−nt−122n+1.!f02n+1+... |  |  |
|  |  | Обычно эту формулу используют при 0,25  t  0,75. |  |  |
|  |  | 2.2.2. Формула Тейлора. |  |  |
|  |  | Напомним следующий факт, относящийся к дифференциальному исчислению. Пусть функция f(x) имеет в некотором сегменте непрерывные производные по (n + 1) порядка включительно, а точка а находится внутри этого сегмента. Тогда для любого из этого же сегмента имеет место формула Тейлора: |  |  |
|  | fx=fa+x−af'a1!+x−a2f''a2!+...+x−anfnan!+Rnx (16) |  |  |  |
|  |  | где остаточный член Rn(x) может быть записан в виде: |  |  |
|  |  | Rnx=x−an+1fn−1ξn+1! |  |  |
|  |  | (форма Лагранжа), причём ξ лежит между a и х. Очевидно, число ξ можно записать также в виде a + θ(x-a) , где 0 < θ < 1. |  |  |
|  |  | 6. Используя интерполяционные формулы Гаусса, Стирлинга и Бесселя, вычислим приближенные значения функции y = f(x) при следующих значениях аргумента: |  |  |
|  |  | а) х = 0,168; 6) х = 0,192; в) х = 0,204; г) х = 0,175 |  |  |
|  |  | Функция y = f(x) задана таблицей: |  |  |

|  | x | y(x) | x | y(x) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,12 | 6,278 | 0,20 | 6,436 |
|  | 0,14 | 6,404 | 0,22 | 6,259 |
|  | 0,16 | 6,487 | 0,24 | 5,954 |
|  | 0,18 | 6,505 |  |  |

|  | Составим диагональную таблицу конечных разностей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | функции f(x) |  |  |  |  |
|  | xi | y(xi) | Δyi(f1) | Δ2yi(f2) | Δ3yi(f3) |
|  | x-3 = 0,12 | y-3 = 6,278 |  |  |  |
|  |  |  | 126 |  |  |
|  | x-2 = 0,14 | y-2 = 6,404 |  | -43 |  |
|  |  |  | 83 |  | -22 |
|  | x-1 = 0,16 | y-1 = 6,478 |  | -65 |  |
|  |  |  | 18 |  | -22 |
|  | x0 = 0,18 | y0 = 6,436 |  | -87 |  |
|  |  |  | - 69 |  | -21 |
|  | x1 = 0,20 | y1 = 6,436 |  | -108 |  |
|  |  |  | - 177 |  | -20 |
|  | x2 = 0,22 | y2 = 6,259 |  | -128 |  |
|  |  |  | - 305 |  |  |
|  | x3 = 0,24 | y3 = 5,954 |  |  |  |

|  | Таблица заканчивается разностями третьего порядка, т.к. они являются практически постоянными. a) Для определения значения у(0,168) примем x0,16, тогда t = (x-x0)/h ___ |
| --- | --- |
| (0,168-0,16)/0,002 =0,4 |  |

| 6.487+0.4·0.018+0.4 (-0.6)/2·(-0.05)+1.4*0.4 (-0.6)/6(-0.022)=6.487 (0.192-0.18)/0.002=0.6 (6,505+6.436)/2+ (0,5-0,5)(-0,069)+ 0,6(-0,4)/2·(-0,087)= =(0,204-0,20)/0,02=0,2 | Воспользуемся первой формулой Гаусса ( 9 ) |
| --- | --- |
|  | ___________________ |
|  | б) Для определения у (0,192) примем х0 = 0,18 тогда t=____________________________ ___ Воспользуемся формулой Бесселя (15): у (0,192)  ___ ____ _______ ________ __________________ _________ ____________ в) Для определения у (0,204) примем х0 = 0,20; тогда t = _________________ |

| 6,436+0,2*(-0,069-0,177)/2 +0,04* (-0,108)/2+0,2*(0,04-1)/6*(-0,021-0,020)/26,436-0,0246-0,0022 +0,0076,410 |  | Воспользуемся формулой Стирлинга (12): у(0,204)  ______ _______ ________ ________ _______ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (0,175-0,18)/0,02=-0,25 6,505+(-0,25)*0,018+0,75*(-0,25)/2 *(-0,087)+0,75*(-0,25)(0,087)/2+ 0,75*(-0,25)(-1,25)/6*(-,022)6.505-0,0045+0,0082-,0009=6.50786.508 |  | г) Для определения у(0,175) примем х0 = 0,18 тогда t = Воспользуемся второй формулой Гаусса (11) у (0,175)  |  |
|  | 2.2.З. Выбор узловых точек и оценка погрешности описания сигналов интерполяционными полиномами и их практическое приложение в ИИТ. |  |  |
|  | Значение многочлена Qm(x) и данной функции f(x) должны совпадать в узлах x=xi (i=0,1…n), если функция f(x) является многочленом степени n, то имеет место тождественное совпа- |  |  |
| R(x)  0 | дение f(x)= Qm(x). В общем случае в точках, отличных от узлов интерполяции, R(x) = f(x) – Qm(x)  0 . Эта разность есть погрешность интерполяции и называется остаточным членом интерполяционной формулы и обычно производится при условии _________, |  |  |
|  | где 0,- допустимая погрешность. Может быть выбор узловых точек произведен и по другим критериям (2.1.3). |  |  |

| ##### Оценка погрешности интерполяционной формулы ## Лагранжа | Обозначая через Mn+1=maxa≤x≤bfn+1x максимальное значение (n + 1) - го порядка производной функции f(x) в некоторой точке, мы получим следующую оценку для абсолютной погрешности интерполяционной формулы Лагранжа: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x)−Ln(x)≤Mn+1(n+1)!(x) |  |  | Rnx=_____________________, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | где x=x−x0x−x1...x−xn (17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замечание. Полагаем, что функция f(x) непрерывно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дифференцируема до ( n + 1)-го порядка включительно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка погрешности итерполяционной формулы Ньютона |  | 3. Остаточный член первой интерполяционной формулы Ньютона имеет вид: Rn=hn+1fn+1ξn+1!tt−1t−2...t−n (18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Для второй формулы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rn=x−x0x−x0−h...x−x0−nhfn+1ξn+1!=hn+1fn+1ξn+1!tt+1...t+n (19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (x-x0)(x-x1)… …(x-xn) f(x,x0,x1,…,xn) | где  - внутренняя точка минимального отрезка [a,b], содержащего узлы интерполирования x0,x1,…,xn и точку x. - Остаточный член формулы Ньютона для неравных промежутков точно такой же, как и формулы Лагранжа. Но его можно записать в другой форме Rn(x) = f(x) – Ln(x) =___________________________ В частности, если имеем производную (n + 1)-го порядка, то получим: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fx,x0,x1,...,xn=fn+1ξn+1! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здесь  - некоторая точка, принадлежащая наименьшему промежутку, содержащему, все точки x0,x1,…,xn и точку x. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка погрешности формулы Гаусса и формулы Стирлинга h(2n+1)f(2n+1)(ξ)(2n+1)!t××(t2−1)(t2−22)...(t2−n2) |  |  |  |  | 4. Остаточный член формулы Гаусса и формулы Стирлинга имеет одинаковый гид: R2n(x) = ———————————————————— |  |  |  |  |  |  |
| h(2n+2)f(2n+2)(ξ)(2n+2)!t××(t2−1)(t2−22)......(t2−n2)(t−n−1) |  |  |  |  | 5. Остаточный член формулы Бесселя можно записать в виде Rп(x) = ____________________________. где  лежит между x0 – nh и x0 + nh. |  |  |  |  |  |  |
|  | где  лежит между x0 – nh и x0 + nh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. При оценке погрешности результатов должны учитываться как погрешности метода интерполяции (остаточный член), так и погрешности округления при вычислениях. Выше мы получили достаточное представление о погрешности, являющейся следствием замены функции полиномом. Рассмотрим теперь погрешность округления. Задаваемые значения функции содержат погрешности, в частности, вследствие округления этих значений. Пусть требуется вычислить значение f(x) по формуле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f(x)≈j=1nfjPjx являющейся общим видом рассматриваемых нами интерполяционных формул. Поскольку реально заданы не fj, а приближенные значения fj=fj+η0, то в результате будет получено значение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j=1nfjPj(x)++j=1nηjPj(x) | fj = ___________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Если известны границы изменения значения j , то можно оценить верхнюю границу погрешности ε=j=1nηjPjx например, при условии ¦ j ¦ =  имеем оценку ¦¦  ________________________________________ (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ηj=1nPj(x) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4. Описание сигналов аппроксимирующими полиномами. 1. На практике часто бывает, что заданный порядок m приближающего полинома Qm(x) значительно меньше числа узлов n. В этом случае интерполирование, вообще говоря, становится невозможным и приходится прибегать к иным приемам построении полинома для данной функции. Обычно здесь используют точечный способ наименьших квадратов. Согласно этому способу за меру отклонения полинома Qm(x)=___________ от данной функции f(х) на множество точек x0,x1,..,xn принимают величину Sm=i=0nQmxi−fxi2, равную сумме квадратов отклонений полинома Qm(х) от функции на заданной системе точек. Очевидно, что Sm есть функция коэффициентов C0, С1,…,Сm и коэффициенты надо подобрать так, чтобы величина Sm была наименьшей. Полученный полином называется аппроксимирующим для данной функции, а процесс построения этого полинома – точечной квадратичной аппроксимацией или точечным квадратичным аппроксимированием функции. Для решения задачи точечного квадратичного аппроксимирования воспользуемся общим приёмом дифференциального исчисления. Найдем частные производные от величины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a0+a1x+…+amxm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sm=i=0na0+a1xi+a2xi2+...+amxim−yi2 где yi =f(xi) по всем переменным a0, a1,…,am Приравнивая эти частные производные нулю, получим для определения неизвестных a0, a1,…,am систему m+1 уравнений с m+1 неизвестными: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12∂Sm∂a0=i=0na0+a1xi+a2xi2+...+amxim−yi1=012∂Sm∂a1=i=0na0+a1xi+a2xi2+...+amxim−yixi=0...............................................................................12∂Sm∂am=i=0na0+a1xi+a2xi2+...+amxim−yixim=0 (22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Введем обозначения: Sk=x0k+xik+...+xnktk=x0ky0+xiky1+...+xnkyn (k=0,1,2,….) (k=0,1,2,….) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразуя систему (22) и используя введенные обозначения, будем иметь: a0S0+a1S1+a2S2+...+amSm=t0a0S1+a1S2+a2S3+...+amSm+1=t1a0S2+a1S3+a2S4+...+amSm+2=t2.....................................................a0Sm+a1Sm+1+a2Sm+2+...+amS2m=tm(23) где S0 = n + 1 Можно доказать, что если среди точек х0, х1, …, хn нет совпадающих и m  n, то определитель системы (23) отличен от нуля и, следовательно, эта система имеет единственное решение a0=a0,a1=a1,...,am=am. Полином с такими коэффициентами будет обладать минимальным квадратичным отклонением. Если m = n, то аппроксимирующий полином Qm(x) совпадает с полиномом Лагранжа для системы точек х0, х1, …, хm причем Smin = 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таким образом, аппроксимирование функций представляет собой более общий процесс, чей интерполирование. Для составления системы (22) рекомендуется схема способа наименьших квадратов, приведенная в таблице: m = 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x0 |  |  | x |  | x2 | x3 | x4 | y | xy | x2y |
|  |  |  |  | x0 |  | x02 | x03 | x04 | y0 | x0y0 | x02y0 |
|  |  |  |  | x1 |  | x12 | x13 | x14 | y1 | x1y1 | x12y1 |
|  | 1 |  |  | x2 |  | x22 | x23 | x24 | y2 | x2y2 | x22y2 |
|  | 1 |  |  | x3 |  | x32 | x33 | x34 | y3 | x3y3 | x32y3 |
|  | 1 |  |  | x4 |  | x42 | x43 | x44 | y4 | x4y4 | x42y4 |
|  | 1 |  |  | S1 |  | S2 | S3 | S4 | t0 | t1 | t2 |
|  | S0 |  |  | S1 |  | S2 | S3 | S4 | t0 | t1 | t2 |

|  | 2. Подберем аппроксимирующий полином второй |
| --- | --- |
|  | степени y= a0+a1x+a2x2 для данных |

|  | x | 0,78 | 1,56 | 1,34 | 3,12 | 3,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | y | 2,50 | 1,20 | 1,12 | 2,25 | 4,28 |

|  | Решение: Вычисления, которые нам нужно произвести, расположены на схеме (для m = 2, n = 4), приведенной в таблице. Для данного примера составим таблицу (вычисления проводятся с тремя десятичный знаками). |
| --- | --- |

|  | х0 | х | х2 | х3 | х4 | у | ху | х2у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,78 | 0,608 | 0,775 | 0,370 | 2,50 | 1,950 | 1,520 |
|  | 1 | 1,56 | 2,434 | 3,796 | 5,922 | 1,20 | 1,872 | 2,923 |
|  | 1 | 2,34 | 5,476 | 12,813 | 29,982 | 1,12 | 2,621 | 6,133 |
|  | 1 | 3,12 | 9,734 | 30,371 | 94,759 | 2,25 | 7,020 | 21,902 |
|  | 1 | 3,81 | 14,516 | 55,306 | 210,717 | 4,28 | 16,307 | 62,128 |
|  | 5 | 11,61 | 32,768 | 102.761 | 341,750 | 11,35 | 29,770 | 94,604 |

|  | Отсюда система для определения коэффициентов имеет |  |
| --- | --- | --- |
|  | вид: |  |
|  | (24) |  |
|  | Решив систему (24) будем иметь |  |
| 5.045;-4;0.43;1.009 |  | а0 = __________; а1 = ___________; а2 =__________ |
|  | Следовательно, искомый полином: |  |
|  | y = 5,045 – 4,043х + 1,009х2 (25) |  |
|  | Сравним исходные значения для у с соответствующими значениями y, полученными из приближенной формулы, (25). |  |
|  | Соответствующие результаты приведены в таблице: |  |

|  | х | у | y | y- у |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,78 | 2,50 | 2,505 | 0,005 |
|  | 1,56 | 1,20 | 1,194 | - 0,006 |
|  | 2,34 | 1,12 | 1,110 | - 0,010 |
|  | 3,12 | 2,25 | 2,252 | 0,002 |
|  | 3,81 | 4,28 | 4,288 | 0,008 |

| Часть III |  | ОСНОВЫ ТЕОРИИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧАХ ИИТ |  |  |
|  | # 3.1. СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Определение, типы, законы |  |  |
|  |  | Случайной функцией называет функцию не случайного аргумента t, которая при каждом фиксированном аргументе является случайной величиной. |  |  |
|  |  | Случайным (стохастическим) процессом (СП), называют случайную функцию аргумента t, который истолковывается как время (см. рис.) |  |  |
|  |  | Если аргумент случайной функции изменяется дискретно, то соответствующие ему значения случайной функции (случайные величины) образуют случайную последовательность. Случайные функции аргумента t обозначают прописными буквами ___, ____ и т.д. |  |  |
| X(t); Y(t) |  |  |  |  |
|  |  | Сечением случайной функции называют случайную величину, соответствующую фиксированному значению аргумента случайной функции t1, t2,…,tn (см. рис.): |  |  |
|  |  | X1 = X(x1;t1); X2 = X(x2;t2) … Xk = X(xk;tk), |  |  |
|  |  | случайной величиной – рассматривается как совокупность случайных величин ____, зависящих от параметра t . |  |  |
| X(t) |  |  |  |  |
|  |  | Реализацией (траекторией, выборочной функцией) случайной функции X(t) называют неслучайную функцию аргумента t , равной которой может оказаться случайная функция в результате испытаний, обозначается x1(t), x2(t) и т.д. |  |  |
|  |  | Случайные процессы обычно представляют как: |  |  |
|  |  | 1. Процессы с постоянными реализациями; |  |  |
|  |  | 2. Общей периодический процесс (частный случай - |  |  |
|  |  | синусоидальный); |  |  |
|  |  | 3. Стационарный процесс с постоянной спектральной |  |  |
|  |  | плотностью («белый шум»); |  |  |
|  |  | - Марковские процессы; - Пуассона и др. |  |  |
|  |  | Для того, чтобы полностью задать случайную функцию X(t) необходимо знать функции распределения |  |  |
|  |  | Fn(x1,x2,…xn,t1,t2,…,tn) или плотности распределения вероят- |  |  |
|  |  | ностей fn(x1,x2,…xn,t1,t2,…,tn) т.к. на практике обычно не известны функция распределения высокой размерности, то обычно ограничиваются заданием только одно или двумерными функциями распределений (плотностями распределения) вероятностей. |  |  |
|  |  | Важными характеристиками случайных величин являются ________. Поэтому идут по пути изучения моментов, причем ограничивается моментами первых двух порядков - корреляционной теории случайных функций. Так как моменты, случайной функции являются неслучайными функциями - их называют характеристиками случайной функции, которыми являются: M [X(t)] - ________________ |  |  |
| моменты |  |  |  |  |
| математическое ожидание дисперсия |  |  |  |  |
|  |  | D[X(t)] - _______________________ и корреляционная |  |  |
|  |  | функция (момент). |  |  |
|  |  | 3.1.2. Математическое ожидание и дисперсия |  |  |
|  |  | 1. Математическим ожиданием случайной функции называют неслучайную функцию mx(t), значение которой при каждом фиксированном значении аргумента t равно математическому ожиданию сечения, соответствующего этому же фиксированному значению аргумента: mx(t) = M[X(t)]. Математическое ожидание представляет собой _________ случайной функции X(t) |  |  |
| среднее значение |  |  |  |  |
|  |  | (рис.). |  |  |
|  |  | 2. Свойства математического ожидания случайной функции: |  |  |
|  |  | 2.1.Математическое ожидание неслучайной функции φ(t) равно самой неслучайной функции M[φ(t)] = _______. |  |  |
| φ (t) |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Неслучайный множитель можно вынести за знак математического ожидания М[φ (t) X(t] = ____ = φ(t) mx(t) . |  |  |
| (t)M[X(y)] |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Математическое ожидание суммы двух случайных функций равно сумме математических ожиданий слагаемых M[X(t)+ φ (t)] = ______________ |  |  |
| mx(t)+m(t) |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Для того, чтобы найти математическое ожидание |  |  |
| mx(t)+ (t) |  | суммы случайной и неслучайной функции достаточно к математическому ожиданию случайной функции прибавить неслучайную функцию M[X(t) + Y (t)] = ______________. |  |  |
|  |  | 3. Найдем математическое ожидание X (t) = U*cos t; где |  |  |
|  |  | U - случайная величина, причём M (U) = 2. |  |  |
| cos M(U)=2cos t |  | Решение: М [ X (t)] = _____________ = |  |  |
| ###### Дисперсия |  | - Дисперсией случайной функции – X(t) называют неслучайную неотрицательную функцию Dx(t), значение которой при каждом фиксированном значении аргумента t равно дисперсии сечения, соответствующего этому же фиксированному значению аргумента: ___________. Дисперсия характеризует _____________ возможных реализаций (кривых) вокруг математического ожидания случайной функции (“средней кривой”). Лучше рассматривать среднее квадратическое отклонение случайной функции равное х(t) = _____________. Математическое ожидание (______) и среднее квадратическое отклонение случайной функции определяют “ _______” в котором располагаются ______ случайного процесса |  |  |
| Dx(t)=D[X(t)] |  |  |  |  |
| степень рассеяния |  |  |  |  |
| Dx(t) |  |  |  |  |
| mx(t) |  |  |  |  |
| «коридор» реализации |  |  |  |  |
|  |  | (рис.): |  |  |
|  |  | 2.1. Дисперсия неслучайной функции У (t) равна |  |  |
|  |  | нулю: |  |  |
| 0 |  | D[Y(t)] = ________________. |  |  |
|  |  | 2.2. Дисперсия суммы случайной функции Х(t) и неслучайной функции У (t) равна дисперсии случайной функции: D[X(t)+У(t)] = ________________________. |  |  |
| Dx(t) |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Дисперсия произведения случайной функции X(t) на неслучайную функцию Y (t) равна квадрату неслучайного множителя на дисперсию случайной функции D[X(t)φ(t)] = ____________________. |  |  |
| 2(t)Dx(t) |  |  |  |  |
| sin2tD(v)=6sin2t |  | 3. Найдем дисперсию X (t) = U*Sin t; где U - случайная величина, D(U) = 6. Решение: D[X(t)] = _______ = |  |  |
|  |  | 3.1.3 Корреляционная функция и её свойства. Корреляционной функцией случайной функции X(t) называют неслучайную функцию Kx(t1,t2) двух независимых аргументов t1 и t2, значение которой при каждой паре фик- |  |  |
|  |  | сированных значений аргументов равно корреляционному моменту сечений, соответствующих этим же фиксированным значениям аргументов |  |  |
|  |  | Kx(t1,t2) = M[X∘(t1) X∘(t2)] |  |  |
| Dx(t) – дисперсии этой функции |  | При t1 = t2, Kx(t1,t2) = _________ |  |  |
|  |  | Выше введено понятие центрированной функции, которой |  |  |
|  |  | называют разность, между случайной функцией и ее математическим ожиданием: |  |  |
| X(t)-mx(t) |  | X∘(t)=____________ |  |  |
|  |  | 3. Задана случайная функция X(t)=Ut ,где U - случайная ее величина, причем M(U)=4, D(U)=10. Найти kx(t1,t2) и Dx(t). |  |  |
| ### M(Ut)= tM(U)=4t |  | Решение: mx(t)=M[X(t)] = __________ = __________ =______ |  |  |
|  |  | Найдем: X∘(t)=X(t)−mx(t)= |  |  |
| Ut-4t=(U-4)t |  | _________________; отсюда очевидно X∘(t1)= |  |  |
| (U-t)t1; (U-4)t2 |  | ____________; X∘(t2)= _____________. Найдем |  |  |
| (U-4)t1(U-4)t2 |  | корреляционную функцию: kx(t1,t2)=MX∘(t1)X∘(t2)=M[_____________] = |  |  |
|  |  | =t1t2M[(U-4)2] . Учитывая, что Dx(t)=MX∘(t)2 получим |  |  |
| t1t2D(U) 10t1t2 |  | kx(t1,t2) = _____=10t1t2 , искомая kx(t1,t2) =________ |  |  |
|  |  | Найдем дисперсию, если t1=t2=t: |  |  |
| 10t2 |  | Dx(t)=kx(t,t)=______________________ т.е. искомая |  |  |
| 10t2 |  | дисперсия Dx(t)=kx(t,t)=________________________. |  |  |
|  |  | - Свойства корреляционной функции случайной функции. |  |  |
|  |  | 4.1. Свойство симметрии - при перестановке аргументов корреляционная функция не изменяется: kx(t1,t2)=_____ |  |  |
| kx(t2,t1) |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Прибавление к случайной функции X(t) неслучайного слагаемого (t) не изменяет её корреляционной функции: Если Y(t)=X(t)+ (t), то ky(t1,t2)= _______ |  |  |
| kx(t1,t2) |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. При умножении случайной функции X (t) на неслучайный множитель (t) её корреляционная функция умножается на произведение (t1) x (t2): Если Y(t)=X(t) (t), то ky(t1,t2)= _______ |  |  |
| kx(t1,t2)(t1)(t2) |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. Абсолютная величина корреляционной функции не превышает среднего геометрического ¦ky(t1,t2)¦ _______ |  |  |
| Dx(t1)Dxt2 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.4. Нормированная корреляционная функция случайной функции. |  |  |
|  |  | I. Нормированной корреляционной функцией X (t) называют неслучайную функцию двух независимых переменных |  |  |
|  |  | t1 и t2, значение которой при каждой паре фиксированных значений аргументов равно коэффициенту корреляции её значениям аргументов: ρx(t1,t2)kx(t1,t2)σx(t1)σx(t2) |  |  |
|  |  | учитывая, что |  |  |
|  |  | σx(t1)=Dx(t1)=kx(t1,t1), и σx(t2)=kx(t2,t2) |  |  |
|  |  | получим ρx(t1,t2)kx(t1,t2)kx(t1,t1)kx(t2,t2) |  |  |
|  |  | 2. Нормированная корреляционная функция случайной функции имеет те же свойства, что и корреляционная функция, причем свойство 4 заменяется на следующее ¦x(t1,t2)¦__________. Это выражение называется интервалом корреляции. Очевидно, нормированная корреляционная функция имеет тот же вероятностный смысл, что и коэффициент корреляции: чем ближе модуль этой функции _________, тем линейная связь между сечениями ________, чем ближе к нулю - тем __________. |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| к единице сильнее |  |  |  |  |
| слабее |  |  |  |  |
|  |  | 3. Найдем нормированную корреляционную функцию X(t) по её известной корреляционной функции kx(t1,t2)=5cos(t2-t1). Решение: |  |  |
| 5cos(.t2−t1)5cos(.t1−t1)5cos(.t2−t2)=cos(.t2−t1) |  |  |  |  |
|  |  | ρx(t1,t2)kx(t1,t2)kx(t1,t1)kx(t2,t2) =____________=______________ |  |  |
|  |  | 3.2. Стационарные случайные процессы. I. Стационарной называют случайную функцию X(t), математическое ожидание и дисперсия которой постоянны при всех значениях аргумента t и, корреляционная функция которой зависит только от разности аргументов t2-t1. Из этого следует, что: корреляционная функция случайной величины есть функция одного аргумента = t2- t1 , т.е. kx(t1,t2) = kx(t2- t1) = ________ |  |  |
| kx() |  |  |  |  |
|  |  | 2. Дисперсия стационарной случайной величины постоянна при всех значениях аргумента t и равна значению её ________________ |  |  |
| kx(0) |  | корреляционной функции в начале координат (=0 ), т.е. Dx(t)=kx(t,t)=kx(t-t)=__ |  |  |
|  |  | 3.2.1. Стационарность в узком и широком смысле. Случайная функция, для которой все n-мерные функции распределения вероятностей не изменяются с изменением начала отсчета времени, называется ___________________, т.е. выполняются равенства: |  |  |
| cтационарной |  |  |  |  |
| в узком смысле |  |  |  |  |
|  |  | F(x1,x2,…,xn;t1,t2,…,tn)= F(x1,x2,…,xn; ;t1+h,t2+h,…,tn+h) и |  |  |
|  |  | f(x1,x2,…,xn;t1,t2,…,tn)= f(x1,x2,…,xn; ;t1+h,t2+h,…,tn+h). |  |  |
|  |  | Случайная функция с постоянным математическим ожиданием и корреляционной функцией, зависящей только от разности аргументов, называется |  |  |
| cтационарной в широком смысле |  | ____________________ (смысле Хинчина), т.е. |  |  |
|  |  | выполняется условие |  |  |
|  |  | mx(t) = M[X(t)]=const, |  |  |
|  |  | kx(t1,t2) = kx(t1-t2) |  |  |
|  |  | Из стационарности в узком смысле следует стационарность в широком смысле; обратное утверждение неверно. |  |  |
|  |  | 2. Свойства корреляционной функции стационарной случайной функции: |  |  |
|  |  | 2.1. Корреляционная функция стационарной случайной величины есть четная функция kx()=________________ |  |  |
| kx(-) |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Абсолютная величина корреляционной функции стационарной случайной функции не превышает её значения в начале координат: ¦kx()¦______________ |  |  |
| kx(0) |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нормированная корреляционная функция стационарной случайной функции - называют не случайную функцию аргумента : x()=kx()/kx(0) |  |  |
|  |  | Абсолютная величина нормированной корреляционной функции стационарной случайной функции не превышает единицы ρx(τ)≤_____________т.е. при =0 ρx(0)=kx(0)kx(0) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4. Задана корреляционная функция k()=1/2сos cтационарной случайной функции X(). Найти нормированную корреляционную функцию. |  |  |
|  |  | Решение: |  |  |
| 12cosτ12cos0=cosτ |  | ρx(τ)=kx(τ)kx(0) =______________=_____________, |  |  |
| 1 |  | что подтверждает утверждение ρx(0)=___________ |  |  |
|  |  | При  стремящимся к бесконечности (), очевидно, kx() стремится к нулю [kx()0], т.е. с увеличением интервала между двумя сечениями корреляции этих сечений __________. В связи с этим вводится понятие ________, т.е. такого значения  и k, при котором значение нормированной корреляционной функции близко к x()=_____ |  |  |
| уменьшаются |  |  |  |  |
| интервала корреляции |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |
| Стационарно связанные случайные функции |  | - Стационарно связанными называются две случайные функции X(t) и Y(t), если их взаимная корреляционная функция зависит только от разности аргументов =_____: Rxy(t1,t2) = rxy(). |  |  |
| t2-t1 |  |  |  |  |
| Взаимная корреляционная функция ryx(-) |  | 2. Взаимная корреляционная функция стационарно связанных случайных функций обладает следующим свойством: rxy()=_______. Это равенство следует из свойства корреляционной функции, что при одновременной перестановке индексов и аргументов она не изменяется: |  |  |
| rxy() |  | rxy(t2-t1)=ryx(t1-t2) или rxy()=_______. Геометрически это свойство означает, что график rxy(-) симметричен графику кривой__ ________ относительно оси ________ |  |  |
| rxy() ординат |  |  |  |  |
|  |  | 3. Стационарными и стационарно связанными называют две стационарные случайные функции X (t) и Y(t), взаимная корреляционная функция которых зависит только от разности аргументов =_______. |  |  |
| t2-t1 |  |  |  |  |
|  |  | Взаимной корреляционной функцией двух случайных функций X(t) и Y(t) называют неслучайную функцию Rxy(t1,t2) двух независимых аргументов t1 и t2, значение которой при каждой паре фиксированных значений аргументов равно корреляционному моменту сечений обеих функций, соответствующих этим же фиксированным значениям аргументов: Rxy(t1,t2)=_____________. |  |  |
| MX∘(t1)Y∘(t2) |  |  |  |  |
|  |  | - Коррелированными называют две случайные функции, если их взаимная корреляционная функция тождественно не равна _____. (Некоррелированной - тождественно равна нулю). |  |  |
| нулю |  |  |  |  |
|  |  | Свойства: |  |  |
|  |  | 4.1. При одновременной перестановке индексов и аргументов взаимная корреляционная функция не изменяется: Rxy(t1,t2) =____________________ |  |  |
| Ryx(t2,t1) |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Прибавление к случайным функциям X (t) и Y(t) неслучайных слагаемых, соответственно (t) и (t), не изменяет их взаимной корреляционной функции: если |  |  |
|  |  | X1(t)=X(t)+(t) и Y1(t)=Y(t)+(t), то |  |  |
| Rxy(t1,t2) |  | Rx1y1(t1,t2)= _______________________. |  |  |
|  |  | 4.3. При умножении X (t) и Y(t) на неслучайные множители (t) и (t), взаимная корреляционная функция умножается на произведение __________ если X1(t)=X(t)(t) и Y1(t)=Y(t)(t), то Rx1y1(t1,t2)= _______________________. |  |  |
| (t) (t) |  |  |  |  |
| Rxy(t1,t2)  (t1)(t2) |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. Абсолютная величина взаимной корреляционной функции двух случайных величин не превышает среднего геометрического их дисперсий: ¦Rxy(t1,t2)¦  _____________. |  |  |
|  |  | Нормированной взаимной корреляционной функцией называется ρxy(t1,t2)=Rxy(t1,t2)kx(t1,t1)ky(t2,t2)= |  |  |
| Rxy(t1,t2)Dx(t1)Dy(t2) |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.2. Свойство эргодичности стационарных СП. Стационарную случайную функцию X(t) называют эргодической, если ее характеристики, найденные усреднением множества реализаций, совпадают с соответствующими характеристиками, полученными усреднением по времени одной реализации х(t) которая наблюдалась на интервале (0, 1) достаточно большой длительности. |  |  |
|  |  | Достаточное условие эргодичности стационарной случайной функции X(t) относительно математического ожидания состоит в том, что её корреляционная функция ky() при  стремиться к нулю. ____________ |  |  |
| limτ→∞kx(τ)=0 |  |  |  |  |
|  |  | Достаточное условие эргодичности стационарной случайной функции X (t) относительно корреляционной функции состоит в том, что корреляционная функция ky(t) при  стремится к нулю. ________, где |  |  |
| limτ→∞ky(τ)=0 |  |  |  |  |
|  |  | Y(t,τ)=X∘(t)X∘(t+τ) |  |  |
|  |  | В качестве оценки математического ожидания эргодической стационарной случайной функции X(t) по наблюдавшейся на интервале (0,1) реализации x(t) принимают среднее по времени ее значение: |  |  |
|  |  | mx=1T0Tx(t)dt (*) |  |  |
|  |  | а так как kx(τ)=MX∘(t)X∘(t+τ) оценить kx(τ) означает |  |  |
| математическое ожидание |  | оценить _______ функции X∘(t)X∘(t+τ) , учитывая, что функция X∘(t+τ) определена при tT- и, следовательно, tT-, получим в качестве оценки корреляционной функции эргодической стационарной случайной функции |  |  |
|  |  | kx(τ)=1T−τ0T−τx∘(t)x∘(t+τ)dt (**) |  |  |
|  |  | либо, что равносильно, |  |  |
|  |  | kx(τ)=1T−τ0T−τx(t)x(t+τ)dt−[mx]2 (***) |  |  |
|  |  | Практически интервалы вычисляют приближенно, например, по формуле прямоугольников. Делят интервал (0, Т) на n частичных интервалов длиной c каждом частичном i-м интервале выбирают одну точку, например его середину ti .В итоге оценка (*) принимает вид |  |  |
|  |  | mx=1Tx(t1)Δt+x(t2)Δt+...+x(tn)Δt=ΔtTi=1nx(ti) |  |  |
|  |  | Учитывая, что Dt=T/n , получим |  |  |
|  |  | mx=1ni=1nx(ti) |  |  |
|  |  | Аналогично приближенно вычисляют интеграл (**), полагая, что  принимает значения t, 2t , ..., (n-1) t или, что тоже T/n, 2T/n, 3T/n, ..., (n-1)T/n. В итоге имеем оценки корреляционной функции (**) и (***): |  |  |
|  |  | k∗(lnTn)=1n−li=1n−lx∘(ti)x∘(ti+l) k∗(lnTn)=1n−li=1n−lx∘(ti)x∘(ti+l)−mx2 |  |  |
|  |  | где: l = 1,2,3,…,n-1. |  |  |
|  |  | 3.2.3. Спектральная плотность стационарного СП. |  |  |
|  |  | 1 1. Спектральной плотностью стационарного СП - X(t) называют функцию Sx(), которая связана с корреляционной функцией kx(τ) взаимообратными преобразованиям Фурье: |  |  |
| Эти формулы называют формулами Винера-Хин-чина |  | Sx(ω)=12π−∞∞kx(τ)e−iωτdτ (*) kx(τ)=−∞∞Sx(ω)e−iωτdω, (**) |  |  |
|  |  | В действительной форме они представляют собой взаимно обратные косинус – преобразования Фурье: |  |  |
|  |  | Sx(ω)=1π−∞∞kx(τ)cos(ωτ)dτ (***) kx(τ)=2−∞∞Sx(ω)cos(ωτ)dω (****) |  |  |
|  |  | Важное значение спектральной плотности состоит в том, что, зная её, можно найти корреляционную функцию и обратно (в этом смысле они эквивалентны), кроме того, в ряде случаев, использование спектральной плотности значительно упрощает теоретические и практические расчеты. Из формулы (****) следует, что спектральная плотность - четная функция _________. |  |  |
| Sx(−ω)=Sx(ω) |  |  |  |  |
|  |  | 2. Выясним вероятностный смысл функции Sx(ω). Положив =0 в соотношении (****) и учитывая, что |  |  |
| −∞∞Sx(ω)dω |  | Dx=20∞Sx(ω)dω=_____________________, откуда видим, что дисперсия X (t) представляет собой "сумму" |  |  |
| элементарных дисперсий |  | ______________ |  |  |
| DwSx(wc) |  | Sx(ω)dω=Sx(ω)Δω; каждая элементарная дисперсия соответствует частичному интервалу частот . В частности, частичному интервалу =(b-a) ответствует дисперсия Dx=________ , по теореме о среднем Dx=(b-a) Sx(c)=___________, где a< c< b |  |  |
|  |  | Отсюда Sx(wc)=Dx/, откуда следует: |  |  |
|  |  | 2.1. величину Sx(wc) можно истолковывать как |  |  |
| среднюю плотность дисперсии |  | ______________ на частичном интервале Dw , содержащем частоту wc; |  |  |
|  |  | 2.2. при  естественно считать. что Sx(wc) - плотность дисперсии в точке wc . |  |  |
|  |  | Спектральная плотность описывает распределение ________ стационарной случайной функции по непрерывно изменяющейся _____. |  |  |
| дисперсий |  |  |  |  |
| частоте |  |  |  |  |
|  |  | Из вероятностного смысла спектральной функции следует, что спектральная плотность – неотрицательная функция Sx(w)_________ |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Найдем спектральную плотность стационарной случайной функции X (t), зная её корреляционную функцию |  |  |
|  |  |  | 1−12τ | При ¦¦2 |
|  |  | kx(τ)= |  |  |
|  |  |  | 0 | При ¦¦>2 |
|  |  | Решение: используя формулу |  |  |
| 1π02(1−12τ)cos(ωτ)dτ |  | Sx(ω)=1π−∞∞kx(τ)cos(ωτ)dτ |  |  |
|  |  | и учитывая, что ¦t¦=t в интервале (0,2) имеем Sx= ________________, спектральную плотность: Sx()=____. |  |  |
| sin2ωπω2 |  |  |  |  |
| Нормированная |  | I. Нормированной спектральной плотностью стационарной случайной функции X (t) называют отношение спектральной плотности к дисперсии случайной функции: |  |  |
| спектральная |  |  |  |  |
| плотность |  |  |  |  |
| Sx(ω)Dx |  | Sxнорм(ω)=________________=Sx(ω)−∞∞Sx(ω)dω |  |  |
|  |  | 2. Задана спектральная плотность Sx(ω)=5π1+ω2 |  |  |
|  |  | Найти нормированную. Решение: |  |  |
| 5π−∞∞dω1+ω2=5π⋅π=5 |  | Dx=−∞∞Sx(ω)dω=____________________=________________ |  |  |
|  |  | откуда Sx.норм()=________=______ |  |  |
|  |  | Нормированная спектральная плотность представима в виде косинус - преобразования Фурье нормированной корреляционной функции: |  |  |
|  |  | Sxнорм(ω)=1π0∞ρx(τ)cosωτdτ |  |  |
|  |  | В свою очередь, нормированная корреляционная функция выражается через нормированную спектральную плотность при помощи обратного преобразования Фурье: |  |  |
|  |  | ρx(τ)=20∞sxнорм(ω)cosωτdτ |  |  |
|  |  | npи =0 и, учитывая, что х(0)=1 , получим |  |  |
|  |  | 20∞sXнорм(ω)dω=1 или 0∞sxнорм(ω)dω=1 |  |  |
|  |  | Геометрически этот результат означает, что площадь, ограниченная снизу осью О и сверху кривой Sx.норм равна _________________. |  |  |
| единице |  |  |  |  |

| Взаимная | Взаимной спектральной плотностью стационарно связанных случайных функций двух стационарных и стационарно связанных случайных функций X (t) и Y(t), называют функцию Sxy(), определяемую преобразованием Фурье: Sxy() = —————————, в свою очередь, взаимная корреляционная функция выражается через взаимную спектральную плотность с помощью обратного преобразования Фурье: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| спектральная |  |  |  |  |  |  |
| плотность |  |  |  |  |  |  |
| 1π−∞∞Sxy(ω)eiωτdτ. |  |  |  |  |  |  |
| −∞∞Sxy(ω)eiωτdω | Rxy()=___________________________ |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.4. Примеры практического приложения числовых характеристик СП. |  |  |  |  |  |
|  | Основные задачи. |  |  |  |  |  |
|  | Теория случайных процессов решает два вида задач: |  |  |  |  |  |
|  | Прямую (анализ): заданы параметра некоторого устрой-ства и его вероятностные характеристики (математическое ожидание, корреляционные функции, законы распреде-ления) поступающей на его "вход" функции (сигнала, процесса) требуется определить характеристики на выходе устройства ("качество" работы). |  |  |  |  |  |
|  | Обратную (синтез): даны вероятностные характеристики «входной» и «выходной» функция требуется спроектировать оптимальное устройство (найти его параметры), осуществляющие преобразование заданной входной функции в такую выходную функцию, которая имеет заданные характеристики. |  |  |  |  |  |
|  | В металлургии, химии, ядерной физике, машиностроении широко применяются анализаторы для получения корреляционных и автокорреляционных характеристик систем, спектральной плотности и т.д. |  |  |  |  |  |
| математическое | Большое значение имеют характеристики, случайных процессов ____________________________________ __________________________________ __________________________________ ___________________________________ ___________________________________ при определении метрологического уровня измерительного эксперимента. |  |  |  |  |  |
| ожидание, |  |  |  |  |  |  |
| дисперсия, функция распределения вероятностей, |  |  |  |  |  |  |
| корреляционная функция и спек-тральная функция |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Найдем корреляционную функции и дисперсию входного напряжения и корреляционную функцию, дисперсию н математическое ожидание выходного напряжения в установившемся режиме , если на вход однозвенного RС – фильтра нижних частот подано стационарное случайное напря- |  |  |  |  |  |
|  | жение. Известны математическое ожидание и спектральнаяплотность Sх() этого напряжения тх=0; Sх() = Сопst |  |  |  |  |  |
|  | Решение: Известно, что корреляционная функция входного напряжения |  |  |  |  |  |
| −∞∞Sx(ω)e−iωτdω eiωτdω | kx() = ______________ = sx−∞∞____________ = 2Sх()(t) |  |  |  |  |  |
|  | где (t) - дельта функция, являющаяся примером обобщенной функции. Дельта-функции определяют тем условием, что она ставит в соответствие всякой непрерывное функции f(t) ее значение при t = 0: |  |  |  |  |  |
|  | limε→012ε−εεf(t)dt=limε→0−εεδε(t)f(t)dt (>0), где |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | при ¦t¦ |  |
|  | (t)= |  |  | 1/2 | при ¦t¦< |  |
|  | Дельта функцию можно рассматривать как предел последовательности (t) при 0. Учитывая, что (t)  0 при t0, (t) при t0 и |  |  |  |  |  |
|  | −εε12εdt=1, |  |  |  |  |  |
|  | условно пишут |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  | При t0, |  |
|  |  (t)= |  |  |  | При t=0 |  |
|  | Физически – плотность единичной массы, сосредоточенной |  |  |  |  |  |
|  | в нуле. |  |  |  |  |  |
|  | Можно доказать, что дельта функция представима интегралом Фурье: δ(t)=12π−∞∞eiωτdω |  |  |  |  |  |
|  | отсюда −∞∞eiωτdω=2πδ(t) |  |  |  |  |  |
|  | В приложениях часто используют соотношение |  |  |  |  |  |
|  | −∞∞f(t)δ(t−t0)dt=f(t0) |  |  |  |  |  |
|  | что одно и то же. Т.к. (0) = , то дисперсия выходного сигнала с учетом того, что |  |  |  |  |  |
| kx(0) | Dx=________: |  |  |  |  |  |
| 2Sx()(0);  | Dx=————————— = ————————• |  |  |  |  |  |
|  | Дисперсию входного напряжения найдем из уравнения |  |  |  |  |  |
| Sx(ω)−∞∞dω=∞ | Dx=−∞∞Sx(ω)dω=_________________=____________________ |  |  |  |  |  |
|  | Комплексный коэффициент передачи W(j) |  |  |  |  |  |
|  | однозвенного RC-фильтра нижних частот равен: |  |  |  |  |  |
|  | W(jω)=11+jωT |  |  |  |  |  |
|  | где T=RC – постоянная времени фильтра. |  |  |  |  |  |
|  | Спектральную плотность выходного напряжения |  |  |  |  |  |
|  | найдем, как |  |  |  |  |  |
|  | Sвыч(ω)=Sx(ω)W(jω)=Sx(ω)1+(ωT)2 |  |  |  |  |  |
|  | Корреляционная функция при этом: |  |  |  |  |  |
| Sx(ω)eiωt1+ωT2 | Kвых(τ)=−∞∞_____________________=2Sx(ω)0∞cosωt1+(ωT)2dω |  |  |  |  |  |
| π2e−¦a¦ | Интеграл табличный равен _____________тогда |  |  |  |  |  |
|  | получим Kвых(τ)=πSx(ω)Te−¦t¦T |  |  |  |  |  |
|  | Дисперсия выходного напряжения равна: |  |  |  |  |  |
| Kвых(0)=πSx(ω)T | Dвых=_________________________=_________________ |  |  |  |  |  |
|  | Математическое ожидание определится, как |  |  |  |  |  |
| 0 | mвых=mxW(0)= _________- |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Оценка статистических характеристик стационарных СП из экспериментальных данных |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. Статистическая проверка гипотез о свойствах реализаций СП. |  |  |  |  |  |
|  | Статистическая гипотеза проверяется, как было показано в 1.2.5., на основании некоторого определённого закона, |  |  |  |  |  |
|  | однозначно устанавливающего условия, при которых гипотезу следует либо _________, либо _________. Это правило называется статистическим критерием гипотезы, или критерием согласия гипотезы с экспериментальными данными. |  |  |  |  |  |
| отвергнуть |  |  |  |  |  |  |
| принять |  |  |  |  |  |  |
| интервальных оценок | Методы исследования различных характеристик случай-ных величин, случайных функций или процессов рассмот-рены ранее. Здесь лишь напомним, что проверка о законе распределения производится по критериям _____________, |  |  |  |  |  |
| Пирсона; Колмогорова,«от руки»; средних значений; | оценка функциональных зависимостей методами __________________, |  |  |  |  |  |
| наименьших квадратов, серий и др. | для анализа стационарности методы ____________________ и др. |  |  |  |  |  |
| Статистическое математическое ожидание | 3.3.2. Оценка статистических характеристик математического ожидания, дисперсии и корреляционной функции СП. |  |  |  |  |  |
|  | - Если имеем стационарный эргодический случайный процесс по отношению к математическому ожиданию, то, как указывалось выше, статистическое математическое ожидание может быть определено по ___________________: |  |  |  |  |  |
| одной реализации достаточной длительности |  |  |  |  |  |  |
| несмещенной | Эта оценка является ____________. При Т   mx* mx |  |  |  |  |  |
| случайного процесса |  | неслучайной характеристике ____________________. |  |  |  |  |
| случайной величиной | Ошибка. ¦ mx*- mx¦= является __________ , обусловленной ограниченной длительностью реализации. При дискретном вычислении mx*, очевидно, интеграл можно заменить суммой mx*=_____________, где n - число дискретных значений на интервале Т; x(tk) - дискретные значения случайного процесса X(t) при фиксированных значениях времени tk. |  |  |  |  |  |
| 1ni=1nxi(tk) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. При неэргодическом стационарном случайном процессе по отношению к математическому ожиданию необходимо иметь ансамбль реализаций, полученных в одно и то же время; или в разные время, но при одинаковых условиях эксперимента; или на нескольких одинаковых системах и определять статистическое для какого-либо из сечений (t1, t2,..., tn): mx*= ______, где: k =1,2,..., n; i = I, t, ...,np. |  |  |  |  |  |
| длительностью реализаций; и | Погрешность определяется _____________________________ |  |  |  |  |  |
| дискретностью процесса | ________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | Длину реализации Т следует выбирать значительно __________, чем наибольший период колебаний, имеющиеся в этой реализации; величину интервала дискретизации t выбирают по выражению: Δt=1(5÷10)fмакс где fмакс - значение максимальной частотной составляющей процесса. |  |  |  |  |  |
| большей |  |  |  |  |  |  |
| Статистическая | Если имеем эргодический по отношению к корреляцион ной функции стационарный случайный процесс, то, как и в случае со статистическим математическим ожиданием, статистическую корреляционную функцию можно определить |  |  |  |  |  |
| корреляционная |  |  |  |  |  |  |
| функция |  |  |  |  |  |  |
|  | по одной реализации , которая является случайной величиной, сходящийся при Т к неслучайной характеристике |  |  |  |  |  |
|  | kх (). |  |  |  |  |  |
|  | Обычно при статистических исследованиях интеграл заменяют суммой. Для этого весь интервал времени разбивают на N равных весьма малых промежутков T/N, таким образом, чтобы x(t) мало изменялась на промежутке t= T/N |  |  |  |  |  |
|  | Дискретные значения для t и , определяются: |  |  |  |  |  |
|  | tk=kt k=1, 2, 3, …, N; n=nt n=0, 1, 2, … |  |  |  |  |  |
| N(N−n)T | тогда 1T−τ=__________________________ и |  |  |  |  |  |
|  | kx(τn)≈1N−nk=1N−nx(tk)−mx⋅x(tk+n)−mx |  |  |  |  |  |
|  | Как было показано в 3.2.4. Dx=kx(0), следовательно |  |  |  |  |  |
|  | воспользовавшись уравнением для статистической |  |  |  |  |  |
|  | корреляционной функции можно записать |  |  |  |  |  |
|  | Dx=1Tt0t0+Tx(t)−mx2dt |  |  |  |  |  |
|  | Это выражение через сумму: |  |  |  |  |  |
| 1Nk=1Nx2(tk)−(mx)2 | Dx≈1Nk=1Nx(tk)−mx2=_________________________ |  |  |  |  |  |
|  | Для вычисления k*x() необходимо определить: |  |  |  |  |  |
| интервал корреляции | ______________________________________ |  |  |  |  |  |
| длину реализации; | ____макс, ____________________________Т, |  |  |  |  |  |
| шаг дискретизации | _______________________t, |  |  |  |  |  |
| макс1/fH | число ординат на участке 0 - макс : _________ , где fн - низшая частота в спектре случайного процесса; _________-уточняется по принятой точности оценки нормированной корреляционной функции x(), шаг дискретизации  при этом может быть определен: |  |  |  |  |  |
| T=10макс |  |  |  |  |  |  |
|  | Δτ≤8δьаксρx''(τ)макс |  |  |  |  |  |
|  | при использовании интерполяционных полиномов первого |  |  |  |  |  |
|  | порядка. |  |  |  |  |  |
| Статистическая | Имея статистическую корреляционную функции легко перейти к определению статистической спектральной плотности воспользовавшись |  |  |  |  |  |
| спектральная |  |  |  |  |  |  |
| плотность |  |  |  |  |  |  |
| взаимно-обратными преобразованиями Фурье | ______________________ |  |  |  |  |  |
| 1π0∞kxcosωτdτ | S*() =__________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | или при замене интеграла суммой |  |  |  |  |  |
|  | S∗(ω)≈T2πNkx(0)+TπNn=1∞kxtkcosωτdτ |  |  |  |  |  |
|  | где τn=TNn |  |  |  |  |  |
| Математическое ожидание | 3.3.3. Точность оценок |  |  |  |  |  |
|  | В качестве оценки расхождения статистического математического ожидания ___________ и неслучайной характеристики ________ случайного процесса X(t) воспользуемся значением дисперсии: |  |  |  |  |  |
| mx* |  |  |  |  |  |  |
| mx |  |  |  |  |  |  |
|  | Dmx=M1Tt0t0+Tx(t)dt−mx2==2T0T1−τTkx(τ)dτ |  |  |  |  |  |
|  | Как видно из выражения, величина дисперсии зависит от _________________Т. |  |  |  |  |  |
| длины реализации |  |  |  |  |  |  |
| длину интервала | Таким образом, чтобы повысить точность оценки mx* необходимо увеличивать __________. Очевидно, задавшись |  |  |  |  |  |
| mx/x длину интервала статистическое математическое ожидание | отношением _______, можно определить необходимую ______ __________ Т, на котором с заданной точностью может быть определено _________________ ______________ ___________________. Оценка является несмещенной. |  |  |  |  |  |
| Статистическая | Оценку точности проведем для стационарного эргодического случайного процесса. Оценка является несмещенной: |  |  |  |  |  |
| корреляционная |  |  |  |  |  |  |
| функция |  |  |  |  |  |  |
|  | Mkx(τ)=1T−τt0t0+(T+τ)Mx(t)−mx⋅x(t+τ)−mx=kx(τ) |  |  |  |  |  |
|  | Если стационарный случайный процесс является нормальным, то дисперсия статистической корреляционной функции определяется: |  |  |  |  |  |
|  | Dkxτ=M1T−τt0t0+T−τx(t)−mxx(t+τ)−mxdt−kx(τ)2==2T−τ0T−τ1−τ1T−τkx2τ1+kxτ1+τkxτ1−τdτ1 |  |  |  |  |  |
| Статистическая | При  = 0, получим дисперсию статистической |  |  |  |  |  |
| дисперсия | дисперсии |  |  |  |  |  |
|  | DDx=4T1−τ1Tkx2τ1dτ1 |  |  |  |  |  |
| 2Tkx2τ1+kxτ1−τkxτ+τdτ14T0Tkx2(τ1)dτ1 | Учитывая, что T>> , приближенно |  |  |  |  |  |
|  | Dkx__________________________________ |  |  |  |  |  |
|  | DDx___________________________________ |  |  |  |  |  |
| Статистическая | Величину отклонения статистической спектральной плотности от её истинного значения, т.е. сшибку смещения можно определить: |  |  |  |  |  |
| спектральная |  |  |  |  |  |  |
| плотность |  |  |  |  |  |  |
|  | εсм=MSxω−Sxω=1πkxэ(τ)−kxτcosωτdt |  |  |  |  |  |
|  | где kxэ() - экстраполируемое значение корреляционной |  |  |  |  |  |
|  | функции k*(). |  |  |  |  |  |
|  | Если при расчете статистической спектральной плотности по полученной статистической корреляционной функции принять |  |  |  |  |  |
|  | kxэ*()=0 при ¦¦  макс , то |  |  |  |  |  |
|  | kxэ*()=M[kэ*()]=0 при ¦¦  , |  |  |  |  |  |
|  | ошибку смещения можно рассчитать |  |  |  |  |  |
|  | εсм=1πτмакс∞kxτcosωτdτ |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Нестационарные случайные процессы. |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. Классификация нестационарных СП и их вероятностных характеристик. |  |  |  |  |  |
|  | характеристик. |  |  |  |  |  |
|  | Нестационарным случайным процессом называют такие случайные процессы, у которых изменяются во времени статистические характеристики. |  |  |  |  |  |
|  | При исследовании нестационарного случайного процесса необходимо установить тип нестационарности, что определит методику дальнейших измерений. |  |  |  |  |  |
|  | Наиболее часто встречаются следующие типы нестационарных случайных процессов: |  |  |  |  |  |
| а. Стационарный случайный процесс. б. С изменяющимся во времени математическим ожиданием в. С изменяющимся во времени средним квадратическим отклонением (дисперсией) г. С изменящимися во времени математическим ожиданием и дисперсией. |  |  |  |  |  |  |
|  | Традиционно случайные процессы делят на: стационарный эргодический, стационарный неэргодический, нестационарный эргодический, нестационарный неэргодический Статистическими характеристиками нестационарных случайных процессов являются статистические ____________, ___________, _________________________, _______________, |  |  |  |  |  |
| математическое |  |  |  |  |  |  |
| ожидание |  |  |  |  |  |  |
| дисперсия |  |  |  |  |  |  |
| корреляционные взаимокорреляционные функции | ______________ и др. как и для стационарных случайных процессов. Ввиду того, что характеристики нестационарных случайных процессов зависят от времени для их расчета необходимо иметь ансамбль реализаций данного процесса. |  |  |  |  |  |
|  | Для любого фиксированного момента времени статистическая характеристика нестационарного случайного процесса X(t) получается усреднением по __________________ для этого _____________. |  |  |  |  |  |
| ансамблю реализации |  |  |  |  |  |  |
| момента времени |  |  |  |  |  |  |

|  | З.4.2. Оценка статистического математического ожидания, дисперсии и корреляционной функции нестационарного СП. |
| --- | --- |
| Математическое | Как и в случае стационарного случайного процесса для определения математического ожидания нестационарного можно воспользоваться выражением: |
| ожидание |  |
| 1ni=1Nxi(t) | mx(t)=_____________________; |
|  | для определения дисперсии |
| 1Ni=1Nxi(t)−mx(t)2 | Dx*(t)=_______________: |
|  | для определения среднего квадратического отклонения |
| Dx(t) | x(t)=_______________. |
|  | Так как истинное значение mx(t) нeизвестно, то можно воспользоваться формулой |
|  | Dx**=1N−1i=1Nxi(t)−mx(t)2 |
| несмещенной | которая является ______________ оценкой истинного значения дисперсии нестационарного случайного процесса; |
| Статистическая | Для определения статистической корреляционной и взаимнокорреляционной функции нестационарных случайных процессов необходимо рассматривать два фиксированных _________ t1 и t2 тогда |
| корреляционная |  |
| функция |  |
| сечения |  |
|  | kx(t1,t2)=Mxt1−mxt1xt2−mxt2 Rxy(t1,t2)=Mxt1−mxt1yt2−myt2 |
|  | Так как истинные значения mx(t) и my(t), обычно не известны, то вычисления этих характеристик возможно по выражениям |
|  | kx(t1,t2)=1N−1i=1Nxit1−mx∗t1xit2−mx∗t2 Rxy**(t1,t2)=1N−1i=1Nxit1−mx∗t1yit2−my∗t2 |
| несмещенными | являющимися также _______________ оценками. При вычислениях поступают так: фиксируют значение t1, t2 - переменной t. Принимают t1=t, t2=t+ ( - фиксированная величина сдвига во времени), тогда kx(t1, t2)=kx(t, t+), т.е. корреляционная (взаимная корреляционная) функция |

|  | нестацинарного случайного процесса является функцией ________. |  |
| --- | --- | --- |
| t и  |  |  |
|  | 3.4.3. Точность оценок. |  |
| математического ожидания дисперсии и корреляционной функции |  | Приведенные выше значения статистических характеристик нестационарных случайных процессов практически совпадают с уравнениями статистических _______________, _________, _______________ , стационарных случайных процессов. Поэтому для определения точности оценок можно воспользоваться оценками |
|  | точности статистических числовых значений приведенных в 3.4.2. |  |
| значительным числом | Следует только помнить, что для получения характеристик нестационарных случайных процессов с высокой точностью и достоверностью необходимо располагать ___ реализаций и в большинстве случаев использовать измерения процессов при их нормальной эксплуатации и лишь для подтверждения результатов исследования проводить спланированный активный эксперимент. |  |
|  | 3.4.4 Заключение |  |
|  | Следует уяснить, что одной из основных задач изучения дисциплины «Математические основы информационно – измерительной техники» является обеспечение непрерыв- |  |
|  | ной математической подготовки инженеров по специальности 190000 – информационно-измерительная техника и технология. Математическое описание измеряемых случайных и детерминированных сигналов и процессов является одним из основных исходных данных для построения средств ИИТ, обоснования и разработки алгоритмов измерения, обработки и представления измерительной информации, оценки точности результатов измерительного эксперимента. В процессе изучения дисциплины необходимо научиться применять вероятностные и детерминированные подходы к описанию измерительных сигналов и процессов для практических задач ИИТ |  |
|  | Данная дисциплина является основополагающей для изучения последующих курсов дисциплин: |  |
|  | теоретические основы ИИТ; |  |
|  | измерительные преобразователи; |  |
|  | измерение электрических и неэлектрических величин; |  |
|  | электрические измерения; |  |
|  | аналоговые устройства ИИТ; |  |
|  | цифровые устройства ИИТ; |  |
|  | измерительные информационные системы. |  |
|  | Особое значение данная дисциплина имеет при выполнении курсовых и дипломных проектов. |  |

|  | Л И Т Е Р А Т У Р А |
| --- | --- |
|  | 1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика - М. Высшая школа., 2001 г |
|  | 2. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистики - М. Высшая школа., 2000 г |
|  | 3. Исмаилов Ш.Ю., Долидзе Р.В. Математическая статистика и обработка результатов измерения. Учебное пособие. ЛЭТИ. Ленинград, 1977, ч. 1, 2, 3. |
|  | 4. Вероятностные методы в вычислительной технике / А.В. Крайнов, Б.А. Курдиков, А.Н. Лебедев и др.; Под ред. А.Н. Лебедева и Е.А. Чернавского. – М: Высшая школа, 1986. |
|  | 5. Соболь И.М. Численные методы Монте – Карло - М.: Наука, 1985 |
|  | 6. Раннев Г.Г. Математические основы информационно-измерительной техники. Конспект лекций ч. I. М.: Изд-во ВЗПИ, 1987. |
|  | 7. Раннев Г.Г. Математические основы информационно-измерительной техники. Конспект лекций ч. II-III. М.: Изд-во ВЗПИ, 1988 |
|  | 8. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров – М.: Наука, 1973. |
|  | 9. Казмер Л. Методы статистического анализа в экономике. – М.: «Статистика» 1972. |
|  | 10. Корнупов Ю.М. Математические основы кибернетики. – М.: Энергия, 1980. |
|  | 11. Раннев Г.Г. Практикум по математическим основам информационно-измерительной техники. Учебное пособие. М.: Изд-во ВЗПИ, 1988. |
|  | 12. Демидова – Панферова Р.Н. и др. Задачи и примеры по электроизмерительной технике. – М.: Энергия, 1977 |
|  | 13. Иванов В.А. и др. Математические основы теории автоматического регулирования. – М.: Высшая школа, 1971 |
|  | 14. Коваленко И.Н. Филиппова А.А. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа 1982 |
|  | 15. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Наука, 1979 |
|  | 16. Цветков Э.И. Основы теории статистических измерений. – М.: Энергоатомиздат, 1986 |